Interna oznaka: ZOP-PRO-2021-03-2

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

OPĆINE DONJA VOĆA

Donja Voća, ožujak 2021.

Sadržaj

A)	OPĆI PODACI	5

B)	PODACI O OSOBAMA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI DOKUMENTA	6

C)	REGISTRACIJA TVRTKE - IZRAĐIVAČA	15

D)	PROPISI KORIŠTENI U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA	21

E)	UVOD	23

F)	PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA	24

1.	Položaj i površina	24

2.	Broj pučanstva	24

3.	Pregled naseljenih mjesta	24

4.	Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama	25

5.	Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara	26

6.	Pregled industrijskih zona	26

7.	Pregled cestovnih i željezničkih prometnica po vrsti	26

8.	Pregled turističkih naselja	27

9.	Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije	27

10.	Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari	28

11.	Pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojbi	29

12.	Pregled prirodnih izvorišta vode koji se mogu upotrebljavati za gašenje požara	34

13.	Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže za gašenje požara	34

14.	Pregled građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, športski objekti, kulturno-umjetnički i povijesni objekti i sl.)	35

15.	Pregled lokacija i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari	36

16.	Pregled poljoprivrednih i šumskih površina	36

17.	Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u šumama	37

18.	Odlagalište otpada	38

19.	Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima	38

20.	Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara	38

21.	Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara	38

22.	Klimatska obilježja	39

23.	Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih 10 godina	40

G)	PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA	42

H)	STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA	43

1.	Makropodjela na požarne sektore i zone uz ocjenu udovoljavaju li oni propisima glede sprječavanja širenja požara	43

2.	Gustoća izgrađenosti unutar jednog požarnog sektora ili zone uz ocjenu o postojećoj fizičkoj strukturi građevina s obzirom na širenje požara	44

3.	Etažnost građevina i pristupnosti prometnica i površina glede akcije evakuacije i gašenja	45

4.	Starost građevina i potencijalne opasnosti za izazivanje požara	47

5.	Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanje građevina izvan industrijskih zona	48

6.	Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za ostale građevine	48

7.	Izvorišta vode i hidrantske instalacije za gašenje požara	48

8.	Izvedene distributivne mreže energenata	50

9.	Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim  površinama	51

10.	Uzroci nastajanja i širenja požara na već evidentiranim požarima tijekom zadnjih deset godina	52

11.	Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba	53

I)	PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU	59

1.	Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi	59

2.	Ostale organizacijske i tehničke mjere	64

J)	ZAKLJUČAK	66

K)	GRAFIČKI PRILOZI	67

- OPĆI PODACI

A.1. OPĆI PODACI O DOKUMENTU

| vrsta dokumenta: | PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE OPĆINE DONJA VOĆA |
| --- | --- |
| broj dokumenta: | ZOP-PRO-2021-03-2 |
| datum izrade dokumenta: | 17. ožujka 2021. |

A.2. PODACI O IZRAĐIVAČU

| naziv pravnog subjekta: | i-KSO d.o.o. |
| --- | --- |
| sjedište pravnog subjekta: | Savska cesta 118, 10 000 Zagreb |
| OIB: | 18488790150 |
| matični broj subjekta: | 081063182 |
| telefon: | 091/112-0008 |
| mail: | info@i-kso.com |
| web: | www.i-kso.com |

A.3. PODACI O NARUČITELJU

| naziv pravnog subjekta: | OPĆINA DONJA VOĆA |
| --- | --- |
| sjedište pravnog subjekta: | Donja Voća 26C, HR- 42245 Donja Voća |
| OIB: | 07707519145 |
| matični broj: | 02684250 |
| telefon: | 042/766-711 |
| fax: | 042/766-712 |
| web: | http://www.voca.hr |
| e-mail: | opcina@voca.hr |
| početak rada: | 1993. |
| djelatnost: | 84.11 Opće djelatnosti javne uprave (NKD 2007) |

- PODACI O OSOBAMA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI DOKUMENTA

- REGISTRACIJA TVRTKE - IZRAĐIVAČA

- PROPISI KORIŠTENI U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

- ZAŠTITA OD POŽARA

- Zakon o zaštiti od požara, N.N., br. 92/10,

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, N.N., br. 35/94, 110/05, 28/10,

- Pravilnik o planu zaštite od požara, N.N., br. 51/12,

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara, N.N., br. 33/14,

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, N.N., br. 62/94, 32/97,

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara, N.N., br. 56/12,

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, N.N., br. 08/06,

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, N.N., br. 35/94, 55/94,142/03,

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima, N.N., br. 101/11, 74/13,

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara, N.N., br. 56/99,

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja, N.N., br.146/05,

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, N.N., br. 35/94, 55/94, 142/03,

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima, N.N., br. 93/08,

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja, N.N., br. 141/11,

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, N.N., br. 29/13, 87/15,

- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Donja Voća, 2015. god.,

- Plan zaštite od požara Općine Donja Voća, 2015. god.;

- VATROGASTVO

- Zakon o vatrogastvu N.N., br. 125/19,

- Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriji RH, N.N., br. 61/94,

- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, N.N., br. 43/95, 91/02 – Pravilnikom o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava prestaju važiti odredbe članka 1. stavka 2. alineje 5. te članka 46. i članka 47. ovog Pravilnika,

- Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, N.N., br. 91/02,

- Organizacija primjene aviona u gašenju šumskih požara/Centar za unapređenje zaštite od požara, Zagreb, 1973. god.,

- Vatrogasne sprave i oprema, M. Baniček, Zagreb, 1982. god.,

- Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara, Šmejkal, Zagreb, 1991. god.,

- Tehnički priručnik za zaštitu od požara, M. Carević i dr., Zagreb 2002. god.,

- Manuel de lutte contre les feux de foret, Ministere des terres et forets, Quebec, Canada,

- Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, grupa autora, Zagreb, 2006. god.,

- NFPA Fire Protection Handbook, Eighteenth Edition, 2009. god..

- OSTALO

- Zakon o prostornom uređenju, N.N., br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,

- Zakon o gradnji, N.N., br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,

- Zakon o šumama, N.N., br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20

- Zakon o zaštiti prirode, N.N., br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19,

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom, N.N., br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19,

- Zakon o zaštiti okoliša, N.N., br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18,

- Zakon o prijevozu opasnih tvari, N.N., br. 79/07,

- Pravilnik o uređivanju šuma, N.N., br. 97/18,

- Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama, N.N., br. 114/12,

- Prostorni plan uređenja Općine Donja Voća, Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 34/03., 22/18., 46/18 – pročišćeni tekst,

- Prostorni plan Varaždinske županije,  Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 08/00, 29/06, 16/09.

- UVOD

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, koju je potrebno usklađivati najmanje jednom u pet (5) godina.

Za Općinu Donja Voća 2015. godine izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Procjenom će biti obuhvaćeni svi sadržaji koji su navedeni temeljem Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94,110/05, 28/10) kako bi se ocijenilo stanje zaštite od požara za Općinu Donja Voća.

Primijenjeni pojmovi

- procjena ugroženosti - postupak utvrđivanja razine ugroženosti od požara ili tehnološke eksplozije i određivanje potrebnih mjera zaštite od požara,

- područje djelovanja - dio teritorija lokalne samouprave na kojem djeluje jedna ili više javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih društava,

- područje odgovornosti - dio teritorija jedne odnosno teritorij jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojem odgovornost dolaska na mjesto intervencije u roku i na način propisan u Planu zaštite od požara imaju središnje postrojbe ili društva,

- numeričke metode - u svijetu razvijene i priznate metode koje temeljem brojčanih pokazatelja određuju ugroženost građevine ili prostora od požara ili tehnološke eksplozije.

- PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

- Položaj i površina

Općina Donja Voća nalazi se u sjeverozapadnom području Varaždinske županije. Rasprostire se na površini od 35,9 km2, te zauzima cca 2,84 % površine ukupnog prostora županije.

U svom sjevernom dijelu graniči s Općinom Cestica i Republikom Slovenijom, istočno s Općinama Vinica i Maruševec, južno s Općinom Klenovnik te zapadno s Gradom Lepoglavom.

Područje Općine proteže se u smjeru istok-zapad (cca 8,40 km zračne linije), odnosno 8,08 km u smjeru sjever-jug.

Slika 1. – Položaj općine Donja Voća u Varaždinskoj županiji

- Broj pučanstva

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Općini Donja Voća živi 2443 stanovnika. Stanovništvo je naseljeno u 8 naselja. Gustoća naseljenosti iznosi 68,4 stanovnika po km2.

- Pregled naseljenih mjesta

Pregled naselja u sastavu Općine Donja Voća nalazi se u sljedećoj tabeli.

Tabela 1. – Pregled naselja na području Općine Donja Voća

| naziv naselja | broj stanovnika | površina (km2) |
| --- | --- | --- |
| Budinščak | 109 | 1,88 |
| Donja Voća (središnje naselje) | 1059 | 9,69 |
| Fotez Breg | 64 | 0,94 |
| Gornja Voća | 571 | 9,32 |
| Jelovec Voćanski | 86 | 2,04 |
| Plitvica Voćanska | 68 | 1,25 |
| Rijeka Voćanska | 264 | 7,33 |
| Slivarsko | 222 | 3,45 |

Unutar naselja nema posebno definiranih ulica.

Od komunalne infrastrukture u svim su naseljima prisutni su struja, voda, plin i telekomunikacijska infrastruktura.

Mjesno groblje nalazi se u Donjoj Voći.

Komunalni otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, iz naselja Općine Donja Voća organizirano odvozi koncesionar Ivkom d.d. iz Ivanca, V. Nazora 96b. Otpad se odlaže izvan područja Općine, na odlagalištu u Jerovcu.

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga u Općini posjeduje tvrtka Caminus j.d.o.o. iz Varaždina.

- Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama

U gospodarstvu na području Općine Donja Voća djeluje više od 15-tak pravnih i fizičkih osoba, ponajviše u djelatnostima graditeljstva, trgovine i autoprijevozništva.

Spomenuti gospodarski objekti relativno su neravnomjerno raspoređeni na području općine, odnosno djeluju u šest naselja, od čega više od polovice u središnjem naselju.

Tabela 2. - Pregled pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Donja Voća

| red. br. | pravna / fizička osoba | djelatnost | lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHIBO TRGOVINA I USLUGE | Trgovina mješovite robe | Donja Voća 25 A |
| 2. | „MMS“ TRGOVINA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE | Graditeljstvo | Donja Voća 38 C |
| 3. | AC GROUP D.O.O. | Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije | Donja Voća 26 G |
| 4. | PILANA IVAN BANFIĆ | Primarna obrada drva | Donja Voća 314 |
| 5. | HP HRVATSKA POŠTA D.D. | Poštanske usluge | Donja Voća 26 K |
| 6. | VETERINARSKA STANICA D.O.O. IVANEC | Veterinarske usluge | Donja Voća 18 C |
| 7. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | Telekomunikacije | Donja Voća 26 K |
| 8. | PRIJEVOZ I USLUGE ANDRIJA ŠTEKOVIĆ | Autoprijevozništvo | Gornja Voća 145 |
| 9. | AUTOPRIJEVOZNIK MILAN SAMBOLEC | Autoprijevozništvo | Fotez Breg 2 |
| 10. | STANKO D.O.O. | Postavljanje svih vrsta podnih i zidnih obloga te priprema podloge | Donja Voća 330 |
| 11. | DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | Primarna medicina | Donja Voća 26 B |
| 12. | 'DS'' SOBOSLIKARSKI OBRT | Soboslikarstvo | Donja Voća 57 |
| 13. | T.O. MARICA | Trgovina mješovite robe | Donja Voća 19 A |
| 14. | T.O. LEXI | Trgovina i ugostiteljstvo | Gornja Voća 156 B |
| 15. | DURID - TK D.O.O. | Instaliranje industrijskih strojeva i opreme | Donja Voća 181 A |
| 16. | „BVS'' GRADITELJSTVO | Graditeljstvo | Fotez Breg 4 |
| 17. | BE BOLD, Obrt za digitalne i grafičke usluge | Specijalizirane dizajnerske djelatnosti | Gornja Voća 123 |
| 18. | F.D. MONTAGE, Obrt za c | Instaliranje industrijskih strojeva i opreme | Donja Voća 71 |
| 19. | FRIGO-ELEKTRONIK, Obrt za popravak aparata | Servisiranje aparata | Slivarsko 5 |
| 20. | FRIZERSKI OBRT MS BEAUTY | Frizerski salon | Donja Voća 19 A |
| 21. | HD PROJEKT, Obrt za gradnju i usluge | Graditeljstvo | Gornja Voća 149 |
| 22. | KANJIR, Obrt za građevinarstvo | Graditeljstvo | Donja Voća 273 C |
| 23. | PE-MT, Obrt za održavanje i uređivanje | Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda | Budinščak 52 |
| 24. | TiP-metal, Obrt za strojnu obradu metala | Strojna obrada metala | Donja Voća 19 F |
| 25. | TIP-TOP, Obrt za čišćenje | Čišćenje zgrada i objekata | Jelovec Voćanski 44 |
| 26. | TRAVEL2CROATIA, Obrt za posredovanje u turizmu | Turizam | Fotez Breg 11 |

- Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara

Na području općine nema pravnih subjekata u čijem se poslovnom prostoru odvijaju tehnološki procesi takvih karakteristika odnosno u takvom opsegu da su razvrstani u kategoriju pravnih osoba s povećanom opasnosti za nastajanje i širenje požara.

Uzevši u obzir tehnološki proces i broj osoba koja se okupljaju na radnom mjestu, prostorima s povećanom opasnošću za nastajanje i širenje požara mogu se ocijeniti pogoni nekoliko tvrtki odnosno prostori nekoliko javnih ustanova, kako je opisano u sljedećoj tabeli.

Tabela 3. - Pregled pravnih osoba s povećanom opasnošću za nastajanje i širenje požara na području Općine Donja Voća

| naziv pravne osobe | lokacija | djelatnost |
| --- | --- | --- |
| Pilana Ivan Banfić | Donja Voća 314 | primarna obrada drva |
| Područna škola Gornja Voća | Gornja Voća 243 | osnovno školstvo |
| OŠ Andrije Kačića Miošića | Donja Voća 19d | osnovno školstvo |

- Pregled industrijskih zona

Na području općine nema industrijskih zona.

- Pregled cestovnih i željezničkih prometnica po vrsti

Cestovne prometnice

Općina Donja Voća povezana je na cestovni prometni sustav slijedećim županijskim (Ž) i lokalnim (L) cestama.

Tabela 4. - Pregled cestovnih prometnica na području Općine Donja Voća

| broj cestovne prometnice | smjer | duljina kroz područje općine (km) | širina ceste (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Županijske |  |  |  |
| Ž2027 | D. Voća (ŽC 2056) - do Lovrečana (DC 2) | 5,10 /asfalt | 5,0 |
| Ž2044 | Korparsko (ŽC 2027) - G. Voća (LC 25019 i LC 25020) | 4,30 /asfalt | 4,0 |
| Ž2056 | Cvetlin - Višnjica - Donja Voća - Kanjiri (ŽC 2101) | 9,00 /asfalt | 5,5 |
| Ž2101 | Varaždin (DC 35) - G. Ladanje - Ivanec (DC 35) | 2,80 /asfalt | 5,5 |
| Lokalne |  |  |  |
| L25020 | G. Voća - Jelovec Voćanski | 4,70 /asfalt | 4,0 |
| L25022 | ŽC 2056 - Kuserbanji | 1,50 /asfalt | 3,5 |
| L25023 | Lipovnik - Fotez Breg - D. Voća - križanje ŽC LC 2056 i ŽC 2027 | 2,50 /asfalt | 4,0 |
| L25037 | Kanjirov Breg (ŽC 2056) - LC 25036 (Općina Vinica) | 0,90 /asfalt | 3,0 |
| L25177 | od LC 25020 Rijeka Voćanska - ŽC 2056 | 2,30 /asfalt | 3,0 |
| L25019 | G. Voća (ŽC 2044) uz granicu s Republikom Slovenijom - ŽC 2027 | 1,30 /asfalt | 3,0 |

| Vrsta (razina) ceste | Ukupna duljina (km) |
| --- | --- |
| županijske ceste | 19,70 |
| lokalne ceste | 12,71 |
| Ukupno | 32,41 |

Na području Općine nalazi se ukupno 30,9 km nerazvrstanih cesta od kojih je 7,23 km asfaltiranih, a 23,67 km makadamskih. U Općini trenutno nema izvedenih uređaja svjetlosne prometne signalizacije.

Željezničke prometnice

Područjem Općine ne prolaze željezničke pruge.

Zračni promet

Na prostoru Općine nema uređenih površina u funkciji uzletno-sletnih pista za zrakoplove, odnosno helikoptere.

- Pregled turističkih naselja

Na području Općine trenutno nema turističkih naselja.

- Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i prijenos električne energije

Područje Općine Donja Voća električnom energijom opskrbljuje se iz transformatorske stanice TS 110/20/10 kV Ivanec. Na području Općine instalirano je 19 distributivnih transformatorskih stanica napona 10(20)/0,4 kV, koje su s izvorom napajanja - TS Ivanec povezane zračnom (dalekovodima), te podzemnom (kabelima) srednjenaponskom mrežom.

Ukupna instalirana snaga transformatorskih stanica je 2,27 MVA.

Tabela 5. – Trafostanice na području Općine Donja Voća

| šifra TS | naziv TS | izvor napajanja TS | Snaga TS (kVA) | Tip TS* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | Budinšćak Zuna | Ivanec | 100 | SA |
| 2229 | Gornja Voća - Torbaki | Ivanec | 250 | VT |
| 2226 | Jelovec Voćanski | Ivanec | 160 | SA |
| 2225 | Pintarići | Ivanec | 100 | SA |
| 2217 | Premužići | Ivanec | 100 | SA |
| 2235 | Rijeka Voćanska G. Jakopanci | Ivanec | 160 | SA |
| 2218 | Trokut | Ivanec | 160 | SA |
| 2202 | Voća D. Kanjiri | Ivanec | 100 | SA |
| 2193 | Voća D. Sevreki | Ivanec | 100 | SA |
| 2027 | Voća Donja | Ivanec | 160 | SA |
| 2140 | Voća Donja Belšćaki | Ivanec | 100 | SA |
| 2188 | Voća Donja Kuserbanjsko | Ivanec | 100 | SA |
| 2200 | Voća Donja Martani | Ivanec | 100 | VT |
| 2019 | Voća Gornja 1 | Ivanec | 100 | SA |
| 2020 | Voća Gornja 2 | Ivanec | 80 | SA |
| 2021 | Voća Gornja 3 | Ivanec | 100 | SA |
| 2201 | Voća Gornja Banfići | Ivanec | 100 | SA |
| 2160 | Voća Slivarsko | Ivanec | 100 | SA |
| 2186 | Voća Stolniki | Ivanec | 100 | SA |

* tip trafostanice:

SA - stupna aluminijska, VT - tornjić

Srednjenaponsku mrežu na području općine sačinjava 15 dalekovoda i 6 podzemnih kabela. Zračna mreža izvedena je Al-Če vodičima na čelično-rešetkastim, drvenim i betonskim stupovima, dok je podzemna mreža izvedena kabelima XHE-A. Zračna mreža izvedena je u duljini 20,24 km, a podzemna u duljini 5,71 km.

Niskonaponska mreža unutar Općine izvedena je zračno golim vodičima, odnosno samonosivim kabelskim snopovima, na drvenim ili betonskim stupovima, odnosno podzemno kabelima. Niskonaponska električna mreža izvedena je na području svih naselja Općine.

Distributer električne energije za područje Općine je HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin, Kratka 3, Varaždin.

Područjem Općine ne prolaze dalekovodi visokog napona.

- Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari

Trenutačno na području Općine postoji nekoliko lokacija s uskladištenom većom količinom zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih ili drugih opasnih tvari, odnosno u kojima se obavlja njihov pretovar.

Tabela 6. – Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari na području Općine

| lokacija | građevina | opasna tvar | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| Gornja Voća 157 | Trgovački obrt LEXI | UNP | do 200 kg (20 boca) |
| Donja Voća 19a | Trgovački obrt MARICA | UNP | do 200 kg (20 boca) |

Napomena:

Na području Općine nema razvijene plinske distributivne mreže, ali pojedina kućanstva za grijanje kao energent koriste ukapljeni naftni plin skladišten u namjenskim spremnicima unutar vlastitih dvorišta, zapremine 2700 1.

- Pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojbi

Na području Općine trenutno djeluje 1 dobrovoljno vatrogasno društvo, odnosno Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća, direktno udruženo u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije.

Nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, niti vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

Tabela 7. – Pregled dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine

| Naziv DVD-a | Lokacija vatrogasnog doma / spremišta | Broj operativnih vatrogasaca | Opremljenost vatrogasnim vozilima, pumpama i ostalom značajnijom opremom za gašenje požara i spašavanje |
| --- | --- | --- | --- |
| DVD Donja Voća | Donja Voća 18a | 35 | - navalno vozilo MAN 290 (2500 1 vode, 100 1 pjenila, prijevoz 6 osoba) - malo navalno vozilo MAZDA BT 50 (300 1 vode, 50 1 pjenila, prijevoz 3+1 osoba) - kombi vozilo Peugeot (prijevoz 8+1 osoba) - vatrogasna prijenosna pumpa – Rosenbauer - vatrogasna prijenosna pumpa – Tomos - vatrogasna prijenosna pumpa – Daewoo - 3 kolske radio postaje - 4 ručne radio postaje - 2 izolacijska aparata sa stlačenim zrakom - generator za proizvodnju električne struje - 34 kompleta osobne zaštitne opreme (zaštitna kaciga, zaštitne čizme, zaštitni opasač, bluza i hlače za zaštitu od toplinskog isijavanja, zaštitne rukavice) |

Tabela 8. – Pregled opremljenosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća

| opremljenost navalnog vozila „MAN 290“ | količina (kom) |
| --- | --- |
| Aparat za gašenje na bazi vode | 4 |
| Aparat za gašenje prahom | 1 |
| Aparat za gašenje ugljičnim dioksidom | 1 |
| Cijevna povezica | 3 |
| Cijevni držač | 4 |
| Cijevni nosač | 20 |
| Izolacijski aparat sa stlačenim zrakom | 2 |
| Kutija za zaštitnu masku | 2 |
| Motorna pila za drvo | 1 |
| Ostali uređaji i oprema za zaštitu organa za disanje | 2 |
| Pribor za motornu pilu za drvo | 1 |
| Slijepa spojnica, promjer C-52 mm | 2 |
| Torbica s užetom za vezanje usisnih cijevi | 2 |
| Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi | 3 |
| "S" poluga za vađenje čavala | 2 |
| Čaklja, teleskopska | 4 |
| Dubinska mlaznica, promjer C-52 mm | 1 |
| Hidrantski nastavak, oznaka 2 C | 1 |
| Ključ za nadzemni hidrant | 1 |
| Ključ za podzemni hidrant | 1 |
| Metalna poluga - montirač | 1 |
| Nastavak za ključ podzemnog hidranta | 2 |
| Pijuk | 2 |
| Pila za drvo | 1 |
| Čelično uže za vuču | 1 |
| Pila s čeličnim okvirom | 1 |
| Radno uže | 3 |
| Ručni alati i pribor u kutiji | 1 |
| Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm | 13 |
| «Turbo» mlaznica, promjer C-52 mm | 3 |
| Klasična univerzalna mlaznica, promjer C-52 mm | 3 |
| Mlaznica sa slavinom i univerzalnom glavom, promjer C-52 mm | 2 |
| Obična mlaznica, promjer D-25 mm | 2 |
| Pištolj mlaznica, ostala širina | 2 |
| Prijelazna spojnica, A-110 mm / B-75 mm | 1 |
| Prijelazna spojnica, C-52 mm / D-25mm | 1 |
| Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm | 13 |
| Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer D-25 mm | 2 |
| Azbestne rukavice za zaštitu od topline | 1 |
| Ključ za vratašca dimnjaka | 1 |
| Lanac s kuglom | 1 |
| Lopatica za čađu | 1 |
| Metalna kanta | 1 |
| Mulda za čađu | 1 |
| Strugač za dimnjak | 1 |
| Visokonaponska kliješta | 1 |
| Žica s četkom za čiščenje dimnjaka | 1 |
| Električarski alat u kovčegu | 1 |
| Električarski penjački pojas | 1 |
| Zaštitno odijelo za prilaz vatri | 2 |
| Usisna košara, promjer 75 mm | 2 |
| Cijev za pjenilo | 1 |
| Dubokosrkač | 1 |
| Kramp vile | 4 |
| Lopata riljača | 3 |
| Mlaznica za srednje tešku pjenu | 1 |
| Mlaznica za tešku pjenu, oznaka MTP 4 (L 4), protok 400 l/min | 1 |
| Pjenilo | 50 litra |
| Prijenosna centrifugalna vatrogasna pumpa "Tomos" | 1 |
| Tlačni mješač vode i pjenila | 2 |
| Vile | 2 |
| Agregat za električnu struju snage od 2.001 do 5.000 W | 1 |
| Kutija prve pomoći | 1 |
| Nosila sklopiva | 1 |
| Prijenosni halogeni reflektor | 2 |
| Prijelazna spojnica, B-75 mm / C - 52 mm | 6 |
| Produžni električni kabel | 1 |
| Stalak za reflektor | 1 |
| Cerada za opremu | 1 |
| Dvodjelna razdjelnica, sa slavinom, oznaka B/2C | 1 |
| Dvodjelna razdjelnica, sa slavinom, oznaka C/2D | 1 |
| Pijuk-sjekira | 3 |
| Sabirnica | 1 |
| Schanzov ovratnik | 2 |
| Šumska sjekira | 1 |
| Trodjelna razdjelnica | 1 |
| Uređaj za pranje vatrogasnih cijevi | 1 |
| Uređaj za pranje vatrogasnih cijevi | 1 |
| Usisna košara | 1 |
| Auto dizalica | 1 |
| Čavli | 200 |
| Čekić | 2 |
| Gumeni čekić | 1 |
| Kliješta papige | 1 |
| Ključ za kotače | 1 |
| Komibinirana kliješta | 2 |
| Megafon | 1 |
| Mobilna radio stanica | 1 |
| Mobilna radio stanica | 1 |
| Nosila u obliku daske | 1 |
| Pila za željezo | 1 |
| Poluga za podizanje kabine | 1 |
| Reflektirajući prsluk | 2 |
| Rezervne žarulje | 1 |
| Ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi | 2 |
| Ručna tablica-stop | 1 |
| Škare za željezo | 1 |
| Željezna kuka - “klamfa” | 4 |
| Ljestva rastegača | 1 |
| Metlanica | 6 |
| Metlanica | 8 |
| Usisna vatrogasna cijev, dužina 4,0 m, promjer A-110 mm | 2 |
| Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila | 1 |
| opremljenost malog navalnog vozila „Mazda BT 50“ | količina (kom) |
| Nastavak za ključ podzemnog hidranta | 1 |
| Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi | 1 |
| Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila | 1 |
| Aparat za gašenje na bazi vode VP 25 - naprtnjača | 4 |
| Aparat za gašenje prahom S9 | 2 |
| Hidrantski nastavak, oznaka 2 C | 1 |
| Izolacijski aparat sa stlačenim zrakom | 2 |
| Klasična univerzalna mlaznica, promjer C-52 mm | 1 |
| Ključ za podzemni hidrant | 1 |
| Pištolj mlaznica, ostala širina | 2 |
| Pjenilo | 5 |
| Ručni alati i pribor u kutiji | 1 |
| Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm | 3 |
| Auto dizalica | 1 |
| Ključ za kotače | 1 |
| Mobilna radio stanica | 1 |
| Reflektirajući prsluk | 2 |
| Rezervne žarulje | 1 |
| Ručna tablica-stop | 1 |
| opremljenost kombi vozila „Peugeot Boxer“ | količina (kom) |
| Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila | 1 |
| Aparat za gašenje prahom S9 | 1 |
| Auto dizalica | 1 |
| Ključ za kotače | 1 |
| Reflektirajući prsluk | 2 |
| Rezervne žarulje | 1 |
| opremljenost vatrogasnog spremišta | količina (kom) |
| Elektromotorna sirena za uzbunjivanje vatrogasaca | 1 |
| Alat za podmazivanje vozila | 1 |
| Fleksibilna cijev za ispušne plinove | 1 |
| Futrola za vatrogasnu sjekiricu | 6 |
| Gumene niske čizme | 12 |
| Kabanica | 12 |
| Mehanička sirena za uzbunjivanje vatrogasaca | 1 |
| Obična nosila | 2 |
| Vatrogasna potkapa | 5 |
| Vatrogasna sjekirica | 6 |
| Vatrogasna zaštitna jakna, EN 469 | 12 |
| Vatrogasne zaštitne čizme | 12 |
| Vatrogasne zaštitne hlače | 12 |
| Vatrogasni kombinezon za šumske požare, EN 15614 | 9 |
| Zaštitni vatrogasni opasač „TIP A“ | 12 |
| Aparat za gašenje na bazi vode VP 15 - brentača | 6 |
| Aparat za gašenje na bazi vode VP 10 - brentača | 2 |
| Baterija za ručnu radio stanicu | 8 |
| Cijevni držač | 3 |
| Cijevni nosač | 16 |
| Hidrantski nastavak, oznaka 1 C | 1 |
| Kablovi za punjenje akumulatora | 1 |
| Ključ za podzemni hidrant | 1 |
| Kožne zaštitne rukavice | 5 |
| Lopata riljača | 3 |
| Mlaznica sa slavinom, promjer C-52 mm | 2 |
| Motorna pila za drvo | 1 |
| Obična mlaznica, promjer C-52 mm | 4 |
| Obična mlaznica, promjer D-25 mm | 4 |
| Oprema za hvatanje pčela | 1 |
| Pištolj mlaznica, promjer C42-42 mm | 1 |
| Pjenilo | 100 lit |
| Prijenosna centrifugalna vatrogasna pumpa "Daewoo" | 1 |
| Prijenosna centrifugalna vatrogasna pumpa "Rosenbauer" | 1 |
| Ručna radio stanica | 4 |
| Ručna svjetiljka | 8 |
| Rukavice za tehničke intervencije | 10 |
| Sabirnica | 1 |
| Svjetiljka za kacigu | 4 |
| Tlačna cijevna spojnica, promjer B-75 mm | 5 |
| Tlačna cijevna spojnica, promjer C-52 mm | 5 |
| Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer B-75 mm | 14 |
| Tlačna vatrogasna cijev, plosnata, dužina 15 m, promjer C-52 mm | 14 |
| Torbica s užetom za vezanje usisnih cijevi | 3 |
| Traka za označavanje mjesta intervencije | 1 |
| Trodjelna razdjelnica | 1 |
| Univerzalni ključ za spajanje vatrogasnih cijevi | 3 |
| Uređaj za vezivanje vatrogasnih cijevi | 1 |
| Usisna košara | 1 |
| Usisna košara, promjer 52 mm | 1 |
| Usisna vatrogasna cijev, dužina 1,5 m, promjer A-110 mm | 8 |
| Usisna vatrogasna cijev, dužina 3,0 m, promjer B-75 mm | 2 |
| Vatrogasna potkapa | 10 |
| Vatrogasna zaštitna jakna, EN 15614 | 5 |
| Vatrogasna zaštitna jakna, EN 469 | 22 |
| Vatrogasna zaštitna kaciga | 36 |
| Vatrogasna zaštitna kaciga za šumske požare | 2 |
| Vatrogasne zaštitne čizme | 26 |
| Vatrogasne zaštitne hlače | 22 |
| Vatrogasne zaštitne rukavice | 40 |
| Vatrogasni kombinezon za šumske požare, EN 15614 | 15 |
| Zaštitni vatrogasni opasač „TIP A“ | 24 |
| Žica za vezivanje vatrogasnih cijevi | 20 |
| Motorna kosilica | 1 |
| Nosila sklopiva | 2 |

Izvor: Računalna aplikacija „Vatronet“ Hrvatske vatrogasne zajednice

Prema sadašnjem ustroju vatrogastva na području Općine Donja Voća, DVD Donja Voća je jedina te ujedno središnja vatrogasna postrojba s područjem odgovornosti na cijelom području Općine.

- Pregled prirodnih izvorišta vode koji se mogu upotrebljavati za gašenje požara

Područjem općine protiče određen broj potoka, međutim jedino potoci Plitvica, Voća i Slivarsko ne presušuje tijekom godine. Protoci navedenih potoka u sušnim razdobljima mogu biti vrlo mali, te bi se ove vode mogle koristiti samo iznimno kod eventualnih gašenja požara vanjskog prostora, ako bi to trenutne hidrološke prilike dopuštale. Na području općine nema stalnih vodnih akumulacija.

Površinskim vodama na području općine upravljaju Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin.

- Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže za gašenje požara

Vodoopskrba Općine Donja Voća riješena je preko Regionalnog vodovoda Varaždin, te manjim dijelom preko vodovoda Ivkom Ivanec.

Vodoopskrba Općine Donja Voća riješena putem Regionalnog vodovoda Varaždin, zbog konfiguracije terena je dosta složena i ne nalazi se u primarnoj već u nekoliko viših vodoopskrbnih zona. Iz primarne vodoopskrbne zone vezane na vodospremu VS „Doljan“ (u Doljanu) ukupnog kapaciteta 10.000,0 m3 na koti 225,00 m.n.m i vodocrpilište VC „Bartolovec“ (u Bartolovcu) ukupnog kapaciteta 500 l/s na prosječnoj koti 161,50 m.n.m., za vodoopskrbu općine Donja Voće voda se transportira u sekundarne zone:

  - sekundarna vodoopskrba zona VS Lepoglava (u Lepoglavi) zapremine V=400m3 na koti H=287,5 mnm i pripadajuće PS Stažnjevec u Cerju Nebojse kapaciteta Q=30l/s na koti H=198,75mnm,

  - sekundarna vodoopskrbna zona VS Donja Voća (u Donjoj Voći) zapremine V=400m3 na koti H=281,3 mnm vezanoj na gravitacijski dotok iz VS Lepoglava, odnosno PS Stažnjevec,

  - tercijarna zona 1 VT Barbara (u Vinica Bregu) zapremine V=100m3 Hteren=321,50 mnm Hgor.vod.=352,0 mnm) vezana za PS Marčan (uz VS Vinica) kapaciteta Q=6,0l/s na koti H=261,80,

  - tercijarna zona 2 HS VS Voća (HS u vodospremi VS Donja Voća) zapremine Q=1,5l/s na koti H=281,0 mnm,

  - tercijarna zona 3 HS Bolčevići (u Donjoj Voći) kapaciteta Q=1,1l/s na koti H=275,96 mnm,

  - tercijarna zona 4 HS Rijeka voćinska (U Rijeci voćinskoj) kapaciteta Q=2x2,2 l/s na koti H=222,0 mnm,

  - kvartarna zona HS Voća (u Gornjoj Voći) kapaciteta  Q=2,0 l/s na koti H=305,0 mnm.

Na području Općine Donja Voća:

- nema precrpnih stanica,

- postoji VS Donja Voća V=400m3, H=281,3 mnm

- postoje hidrostanice:

o   HS Bolčevići Q=1,1 l/s, H=275,96 mnm,

o   HS VS Donja Voća Q=1,5l/s, H=281,0 mnm,

o   HS Voća Q=2,0 l/s, H=305,0 mnm,

o   HS Rijeka voćinska Q=2x2,2, l/s H=222,0mnm.

Vodovodna mreža sustava Regionalnog vodovoda Varaždin izvedena je cijevima profila od Ø 63 mm do Ø 150 mm. Na vodovodnoj mreži instalirano je 199 hidranata (55 nadzemnih i 144 podzemna):

Tabela 9. – Pregled po pojedinim naseljima:

| naselje | broj nadzemnih hidranata | broj podzemnih hidranata | tlakovi na hidrantima |
| --- | --- | --- | --- |
| Donja Voća | 4 | 56 | 2 – 6,5 bar |
| Fotez Breg |  | 6 |  |
| Gornja Voća | 50 | 57 | 1,5 – 11,2 bar |
| Plitvica Voćanska |  | 4 | 6 bar |
| Rijeka Voćanska |  | 5 | 1,5 – 6 bar |
| Slivarsko |  | 16 |  |
| Jelovec Voćanski | 1 |  |  |
| UKUPNO | 55 | 144 |  |

Izvor: Varkom d.d., Varaždin

Vodoopskrbom upravljaju Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, te Ivkom-vode d.o.o., V. Nazora 96b, Ivanec.

Ivkom-vode d.o.o. vodom opskrbljuje potrošače na području naselja Budinščak, Jelovec Voćanski, te dijela naselja Rijeke Voćanske. Na tom području nalazi se 10 hidranata.

Ispitivanje hidrantske mreže za gašenje požara provodi se najmanje jednom godišnje od strane DVD-a Donja Voća. Navedena ispitivanja ne udovoljavaju Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06), nego su ona napravljena interno za radi uvida u stanje hidranata na području općine, odnosno njihovo čišćenje, s obzirom da nisu izvršena ispitivanja od ovlaštene tvrtke koja posjeduje uvjete sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12).

- Pregled građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, športski objekti, kulturno-umjetnički i povijesni objekti i sl.)

U natavku su navedene građevine koje zbog svoje namjene, sadržaja, značaja i položaja unutar ruralne sredine predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude kod izbijanja požara, odnosno kod kojih prigodom nastanka požara ili druge opasnosti postoji potreba za pravovremenom evakuacijom i spašavanjem korisnika i posjetitelja.

Tabela 10. – Pregled objekata u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj osoba

| građevina | naselje | broj osoba |
| --- | --- | --- |
| Osnovna škola Andrije Kačića Miošića | Donja Voća | 150 |
| Crkva svetog Martina biskupa | Donja Voća | 200 |
| Kapela svetog Tome apostola | Donja Voća | 150 |
| Područna osnovna škola Antuna Gustava Matoša | Gornja Voća | 100 |
| Kapela svetog Ivana Krstitelja | Gornja Voća | 150 |

Izvor: PPU Općine Donja Voća

- Pregled lokacija i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari

Preko teritorija općine, povremeno se cestom prevoze opasne tvari (cisterne s goricom, plinske boce za domaćinstvo, cisterne za punjenje spremnika UNP-a).

Tabela 11. – Pregled objekata u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj osoba

| lokacija | građevina | opasna tvar | način istovara |
| --- | --- | --- | --- |
| Gornja Voća 157 | Trgovački obrt LEXI | UNP za kućanstvo | - istovar zatvorenih boca iz kamiona u skladište |
| Donja Voća 19a | Trgovački obrt MARICA | UNP za kućanstvo | - istovar zatvorenih boca iz kamiona u skladište |

- Pregled poljoprivrednih i šumskih površina

Poljoprivredne površine obuhvaćaju cca 60%, a šumske površine oko 30 % ukupnog područja Općine.

Prema upotrebi poljoprivrednog zemljišta, a temeljem evidencije iz ARKOD baze podataka najveći zemljišta je pod oranicama (207,20 ha), slijede livade (157,10 ha), vinogradi (27,02 ha), voćne sorte (21,09 ha), pašnjaci, ostalo zemljište i iskrćeni vinogradi.

Prema traženim kulturama na Jedinstvenom zahtjevu iz 2015 godine najveći dio površina bio je pod kukuruzom (133,89 ha), livade (141,60 ha), slijedi vinova loza, tikve uljanice, ječam ozimi, trave i travolika paša dok ostale površine zauzimaju manje od 10 ha.

Veći kompleksi šuma i šumskog zemljišta (privatnih i državnih) na području Općine nalaze se u njenom centralnom dijelu (Furkov breg), te južno od potoka Reka. Puno manjih kompleksa, ispresijecanih poljoprivrednim zemljištem nalazi se na području cijele Općine, te čine "mozaik" poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Državnim šumama u Općini upravljaju Hrvatske šume - Šumarija Varaždin, A. Šenoe 2, Varaždin. Prema kategorizaciji ugroženosti od požara, državne šume na području Općine Donja Voća pripadaju III kategoriji ugroženosti.

Državne šume u Općini nalaze se unutar gospodarske jedinice GJ Vinica-Plitvica-Železnica (odjeli 22D, 27A-27G).

Tabela 12. – Površine i stupnjevi opasnosti šuma od požara u državnom vlasništvu na području općine

| gospodarska jedinica | opasnost od požara |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vrlo velika | velika | umjerena | mala |
| GJ Vinica-Plitvica-Železnica | – | - | 58,18 ha | - |

Šume u vlasništvu privatnih šumoposjednika nalaze se u okviru gospodarske jedinice GJ Vinički bregi - Klenovnik. Za ove šume ne raspolaže se podacima o provedenoj gospodarskoj podjeli s parametrima na osnovu kojih je obavljeno bodovanje i određivanje stupnja opasnosti od požara.

- Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti
protupožarnih putova i prosjeka u šumama

Od šumskih zajednica na području Općine prisutne su:

- šuma kitnjaka i običnog graba,

- šuma crne johe s drhtavim šašem,

- šuma bukve s bekicama,

- brdska šuma bukve,

- šuma kitnjaka s bekicama,

- šuma kitnjaka i pitomog kestena,

- ostale šumske kulture,

- kulture bagrema,

- kulture crne johe,

- kulture četinjača.

Na području Općine nalaze se i introducirane alohtone četinjače koje su se više ili manje prilagodile novim staništima. To su ariš (Larix decidua), obična smreka (Picea abies), američki borovac (Pinus strobus), obični bor (Pinus sylvestris) i duglazija (Pseudotsuga menziesii).

Od alohtonih listača prisutne su crna joha (Alnus glutinosa) i bagrem (Robinia pseudoacacia).

Najznačajnije komplekse šuma kvalitativno predstavljaju autohtone šume hrasta kitnjaka i bukve.

Šume nižih dijelova (ravnica i prigorje) pripadaju zajednici običnog graba. Šume bukve su rasprostranjene na sjevernim padinama. Dominiraju i u višim predjelima, a spuštaju se i niže (u udoline i jarke), u pojas kitnjakovo-grabovih šuma. Kitnjak čine sastojine po grebenima i južnim mikroekspozicijama. Vlažne jarke i površine uz potoke izložene plavljenju obrašćuju sastojine crne johe.

Pošto su šume u Općini djelomično ispresijecane naseljima i poljoprivrednim površinama, većim dijelom u privatnom vlasništvu, karakterizira ih relativno laka pristupačnost, a time i mogućnost nekontrolirane sječe i nedozvoljenog odlaganja otpada.

Prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara razlikuju se četiri stupnja opasnosti od požara, a najznačajniji čimbenici prema kojoj se šume svrstavaju u pojedinu kategoriju su:

- vegetacija (zastupljenost vrsta drveća),

- antropogeni (opasnost od čovjeka),

- klima,

- podloga (matični supstrat i tip zemljišta),

- orografija i

- uređenost šuma.

Tabela 13. – Stupnjevi opasnosti od požara šuma

| Stupanj | Opasnost | Ukupan broj bodova | Boja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | jako velika | preko 480 | crvena |
| II | velika | 381- 480 | narančasta |
| III | srednja | 281- 380 | svijetlo žuta |
| IV | mala | do 280 | svijetlo zelena |

- Odlagalište otpada

Općina Donja Voća ima uspostavljen sustav gospodarenja otpadom. Odvozom otpada je obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo općine, odnosno cca 800 domaćinstava. Na području općine nema odlagališta otpada, kako uređenih tako ni „divljih“, osim povremenih odlaganja manje količine miješanog otpada iz kućanstava od strane neodgovornih građana.

S obzirom na navedeno, ne postoji izražena opasnost od požara na odlagalištima otpada, osim požara lokalnog karaktera koji može zahvatiti manje hrpe smeća, ukoliko se iste ipak pojave na određenim lokacijama.

- Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima

Reljef Općine je pretežno brdski. Naselja su međusobno povezana mrežom asfaltiranih puteva, dok do zaselaka vode uži nerazvrstani asfaltirani ili makadamski putevi. Na cestovnim prometnicama u brdskim područjima česti su zavojiti usponi, trase prolaze i šumskim područjima kroz usjeke, bez ugibališta, gdje za loših meteo uvjeta rastu rizici od odrona i klizišta, a nosivost neasfaltiranih putova značajno opada. Za zimskog razdoblja problem je i pravovremeno čišćenje prometnica od snijega.

Sve ovo utječe na brzinu kretanja vatrogasnih vozila, odnosno na dolazak vatrogasaca do mjesta intervencije, te se cjelokupni brdoviti kraj Općine može tretirati područjem otežanog prilaza za vatrogasna vozila. Poseban problem predstavljaju izdvojena, udaljena, kućanstva do kojih nema utvrđenih putova, već do njih vode samo uski makadami kolotrazi

- Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara

Bez hidrantske mreže naselja su Budinščak (3 hidranta) i Jelovec Voćanski (1 hidrant). Uočava se manjkavost u označavanju pozicija podzemnih hidranata, a određen broj hidranata je i zatrpan zemljom.

- Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara

Javne telekomunikacije

Na području općine Donja Voća poštanski promet obavlja jedan poštanski ured „Hrvatske pošte“ d.d. sa sjedištem u Donjoj Voći. Time su zadovoljene potrebe korisnika te osigurana zadovoljavajuća pristupačnost poštanske mreže na tom području.

Na području Općine u funkciji su 2 digitalne telefonske centrale (ATC Donja Voća, ATC Gornja Voća). Operatori bežičnih komunikacija raspolažu s dva repetitora (bazne stanice). Sustavi bežičnih komunikacija spadaju u kritičnu infrastrukturu, te operatori u slučaju elementarnih nepogoda koje bi uzrokovale nestanak signal ili preopterećenje, za potrebe odvijanja komunikacija na području Općine između interventnih službi (vatrogasci, hitna pomoć, policija...) svojim resursima u što kraćem roku uspostavljaju signal (dižu kritične site-ove).

Radio veza

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća posjeduje radio postaje, u dobrom su stanju i dovoljnom broju. Tijekom 2019. godine nabavljene su po jedna ugradbena (kolska) i ručna digitalna radio postaja „Tetra“, koje se nalaze u navalnom vozilu „MAN 290“. Uz navedene nove radio postaje, DVD Donja Voća posjeduje i ugradbenu (kolsku) analognu radio postaju, ugrađenu u malo navalno vozilo. UKV radio postajama DVD Donja Voća može uspostaviti vezu s Operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina. Radio komunikacija se provodi putem 5. kanala (uz korištenje repetitora na Ivanščici) i 7. kanala (lokalno).

Uzbunjivanje DVD-a Donja Voća obavlja se daljinskim uključivanjem sirene ugrađene na vatrogasnom domu iz Operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina te pozivom i slanjem SMS poruka operativnim članovima istog Društva putem računalne aplikacije UVI („Upravljanje vatrogasnim intervencijama“) Hrvatske vatrogasne zajednice.

- Klimatska obilježja

Klima  Općine Donja Voća je umjerena toplo-kišna klima. Osnovna karakteristika te klime (klasa Cfwbx” - tzv. C klima) je da se temperatura najhladnijeg mjeseca kreće između -3° i +18°C. Ljeta su topla, ali srednja temperatura najtoplijeg mjeseca ne premašuje +22°C, a više od četiri (4) mjeseca u godini imaju srednju temperaturu višu od +10°C. Nema sušnih razdoblja, godišnji hod količine oborine je kontinentalnog tipa s maksimumom u toplom dijelu godine i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen.

Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 9,9°C. Topli dio godine, u kojem je srednja temperatura viša od godišnjeg prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se s vegetacijskim razdobljem. U prosjeku, najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od 19,5° do 19,8°C, a najhladniji je siječanj sa -1,0° do -1,3°C i to je ujedno jedini mjesec u godini čija je srednja temperatura na području Županije niža od 0°C.

Ukupne godišnje količine oborine rastu od nizinskih područja u dolini Drave prema gorskim dijelovima Hrvatskog zagorja gdje iznose 1162 mm (postaja Klenovnik). Od ukupne godišnje količine oborine 55-60% padne u toplom, a 4045% u hladnom dijelu godine. Učestalost oborinskih dana s različitim količinama oborine je 30-40% dana u godini (115-140 dana). Od svih oborinskih dana u samo 8-12% dana dnevne količine oborine su 20 mm ili više (11-12 puta godišnje i to u lipnju i srpnju). U hladnom dijelu godine ima u prosjeku između 45 i 50 dana sa snježnim pokrivačem. U prosjeku se može očekivati 10 ili više dana sa snježnim pokrivačem visine barem 1 cm. Snježni pokrivač >10 cm javlja se gotovo svake zime i zadržava se u prosjeku 21-28 dana. Ovo područje je relativno bogato vlagom tijekom cijele godine. Prosječne mjesečne vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70%, pri čemu se minimum javlja u travnju (69-74%), a maksimum u studenom ili prosincu (85-86%).

Osnovna karakteristika režima vjetra je dominantnost vjetrova južnog i jugozapadnog, te sjevernog i sjeverozapadnog kvadranta, koji se u godišnjem prosjeku javljaju s vjerojatnošću od 20-35%. U toku godine najvjetrovitije je proljeće, a ljeto je godišnje doba s velikom učestalošću slabih vjetrova (do 80%). Godišnji hod količine naoblake ima max. zimi, a min. u srpnju i kolovozu.

Godišnje ima oko 55 do 60 vedrih i dvostruko više oblačnih dana. Vedri su najučestaliji ljeti kad ih ima oko 8-9 mjesečno, dok ih u razdoblju od studenog do veljače gotovo i nema. U prosincu i siječnju je polovica dana u mjesecu oblačna. Područje Varaždina s 1994 sata sijanja sunca godišnje spada u srednje osunčana područja Hrvatske. Najdulje mjesečno trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati dnevno), a najkraće u prosincu (oko 2 sata dnevno).

Na području Županije godišnje ima 40 do 60 dana s maglom, pri čemu se u siječnju javlja oko 10 dana s maglom, dok se u ljetnim mjesecima pojavljuje rijetko ili izostaje. Mraz se javlja od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Tuča se javlja prosječno jednom godišnje, a s najvećom se vjerojatnošću može očekivati da se to dogodi od svibnja do srpnja.

- Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih 10 godina

Tabela 14. – Pregled broja požara u zadnjih 10 godina na području Općine

| Godina | Broj požara | Broj požara građevina | Broj požara na otvorenom prostoru | Broj požara prometnih sredstava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011. | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 2012. | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 2013. | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 2014. | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2015. | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2016. | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2017. | 15 | 2 | 13 | 0 |
| 2018. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2020. | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ukupno | 61 | 19 | 40 | 2 |

Izvor: Vatrogasna zajednica Varaždinske županije

Slika 2. – Broj požara na području općine Donja Voća od 2011. do 2020. godine

Tabela 15. – Pregled broja vatrogasnih intervencija provedenih zbog nastanka požara u zadnjih 10 godina na području Općine

| Godina | Građevina |  |  |  | Otvoreni prostor |  |  | Prometna sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stambeni objekti | Gospodarski objekti | Javni objekti i tvrtke | Dimnjaci | Šume | Poljop. površine | Ostalo |  |
| 2011. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2012. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2013. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2014. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 25 | 1 |

Izvor: Vatrogasna zajednica Varaždinske županije

Temeljem službene evidencije intervencija kojom raspolaže Vatrogasna zajednica Varaždinske županije vidljivo je da su najučestaliji požari na otvorenom prostoru. Prosječno godišnje na području općine rada izbiju oko 10 požara, s iznimkom 2017. godine, kada ih je bilo 13.

- PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA

Na području Općine Donja Voća trenutno nema pravnih osoba u gospodarstvu koje su razvrstane u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara i eksplozije, sukladno „Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara“ (NN 35/94, 62/97).

- STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA

- Makropodjela na požarne sektore i zone uz ocjenu udovoljavaju li oni propisima glede sprječavanja širenja požara

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na određenom području treba osigurati dolazak vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi.

Kada zbog geografskih obilježja (reljef, površina) jedinice lokalne samouprave jedna vatrogasna postrojba nije u mogućnosti u spomenutom vremenu djelovati na čitavom teritoriju iste jedinice lokalne samouprave, predmetno područje trebalo bi podijeliti u više područja odgovornosti, na kojima odgovornost za dolazak do mjesto intervencije preuzima za to područje imenovana središnja vatrogasna postrojba ili društvo.

Vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dežurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna društva), potrebno je nešto dulje vrijeme za izlazak na intervenciju, što za posljedicu ima i kraće preostalo vrijeme do mjesta intervencije, odnosno manji operativni radijus vatrogasne postrojbe.

Računajući s pretpostavkom da je DVD-u potrebno vrijeme za izlazak na intervenciju do 5 minuta po zaprimljenoj dojavi o požaru, proizlazi daje preostalih 10 minuta na raspolaganju vatrogasnoj postrojbi za dolazak do mjesta intervencije. U Općini Donja Voća trenutno jedino dobrovoljno vatrogasno društvo je DVD Donja Voća. Od lokacije DVD-a najudaljenijim područjima naseljenosti procijenjuju se dijelovi naselja: Jelovec Voćanski (udaljenost cca 9 km), Gornja Voća (udaljenost cca 7,5 km).

Da bi vatrogasno vozilo prevalilo udaljenost od 9 km u vremenu 10 minuta trebalo bi se kretati srednjom brzinom od cca 54 km/h. S obzirom na postojeći reljef i cestovnu infrastrukturu, dolazak vatrogasnog vozila do navedenih područja nije moguće očekivati u spomenutom vremenu.

U spomenutom vremenu DVD bi bio u mogućnosti intervenirati na užem području, tj. na pravcima intervencije do cca 5-6 km, do kojih je moguće osigurati srednje brzine kretanja vatrogasnog vozila od cca 30-36 km/h, a što se procjenjuje i područjem pretežite naseljenosti u Općini (Donja Voća, Fotez Breg, Plitvica Voćanska, Slivarsko, nizinski dijelovi naselja Gornja Voća, Rijeka Voćanska).

Izvan naselja, do pojedinih poljoprivrednih, odnosno šumskih područja treba računati s duljim vremenima intervencije, zbog kasnijeg uočavanja požara i teže pristupačnosti mjestu požara. Na požarima otvorenog prostora, kada je potreban angažman većeg broja vatrogasaca u gašenju, nužno je u intervenciju uključivanje i vatrogasnih postrojbi izvan Općine, tj. dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja susjednih Općina Klenovnik, Maruševec, Cestica, te Grada Lepoglave.

S obzirom na postojeće stanje razvijenosti, opremljenosti, te postojeću gustoću naseljenosti, područje Općine predlaže se tretirati jedinstvenim područjem odgovornosti postojeće vatrogasne postrojbe, odnosno Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća, kao što je to bilo i dosad.

Širenje požara

Unutar naselja Općine pretežita je gradnja nižih samostojećih građevina, prostorno odvojenih od susjednih građevina drugih vlasnika, širim ili užim otvorenim dvorišnim površinama. Građevine se grade uz ceste jednostrano ili obostrano, a naselja se protežu uz jednu glavnu cestu ili se granaju i u kraće odvojke, te poprimaju izdužen, odnosno zrakast oblik.

Širenje požara između građevina moguće je plamenom, letom ugaraka (žara), odnosno toplinskim zračenjem.

Na širenje požara između građevina unutar naselja utjecati će zapaljivost konstruktivnih materijala samih zgrada, prisutni materijali unutar građevina, međusobne udaljenosti, nepovoljni meteo uvjeti. Eventualnom širenju požara izvan Općine mogu pogodovati zapuštene i neodržavane šumske i poljoprivredne površine te nepovoljni meteo uvjeti.

- Gustoća izgrađenosti unutar jednog požarnog sektora ili zone uz ocjenu o
postojećoj fizičkoj strukturi građevina s obzirom na širenje požara

Naselja na području Općine ruralnog su (seoskog) tipa. Unutar naselja prevladavaju kuće s okućnicama i imanjima, u dvorištima do kuća, ili kao samostojeći, manji su gospodarski objekti. Građevine u privatnom vlasništvu pretežno su građene ciglom ili od betonskih blokova, s drvenim krovištima i krovnim pokrovima od crijepa, valovitih salonit ploča, lima, šindre. IJ gradi dvorišnih gospodarskih objekata koristi se cigla, kamen, betonski blokovi, drvo. U brdskim područjima egzistira i starija gradnja, manje kuće građene od drveta, s oblogom šiblja i gline (zapušteni i ruševni objekti). Građevinski objekti u kojima se obavljaju gospodarske djelatnosti su zidane (cigla, armirani beton) ili montažne (čelično-rešetkaste konstrukcije s limenim zidnim oplatama).

U gradnji su prisutni materijali različite vatrootpornosti. Za pojedine građevinske konstrukcije može se reći da imaju slijedeću vatrootpornost:

- zid od opeke, debljine 12 cm - 1 sat,

- zid od opeke obostrano ožbukan - 2 sata,

- zid od opeke, debljine 25 cm - 6 sati,

- zid od betona, agregat šljunak, debljine 12 cm - 2 sata,

- drvene oplate (vrata), debljine 5 cm - 1/4 sata,

- drveni stropovi, sa zaštićenim podgledom - 1/2 sata,

- željezni stupovi - 1/4 sata.

Kod gradnje treba voditi računa da se za određen stupanj otpornosti građevine prema požaru osigurava ugradnja konstrukcijskih elemenata slijedećih vatrootpornosti:

| vrsta građevinske konstrukcije | položaj | stupanj otpornosti prema požaru (minuta) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | bez | mali | srednji | veći | veliki |
| nosivi zidovi, stupovi, grede | unutar požarnog sektora | - | 30 | 60 | 120 | 180 |
| međukatne konstrukcije |  | - | 15 | 30 | 60 | 120 |
| krovni pokrivač |  | - | 15 | 30 | 45 | 60 |
| nenosivi pregradni i fasadni zidovi |  | - | 15 | 15 | 15 | 30 |
| konstrukcija evakuacijskog puta |  | 15 | 30 | 60 | 120 | 180 |
| zidovi | granica požarnog sektora | 60 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| međuetažne konstrukcije |  | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| otvori |  | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 |

S obzirom na način gradnje i korištene građevinske elemente, ugrubo se procijenjuje da građevinski objekti na području Općine odgovaraju stupnjevima otpornosti prema požaru:

| vrsta građevine | stupanj vatrootpornosti |
| --- | --- |
| obiteljske kuće | mali do srednji (30 - 60 min) |
| dvorišni gospodarski objekti | bez otpornosti do mali (<30 min - 30 min) |
| javni objekti | mali do srednji (30 - 60 min) |
| objekti u poslovnoj zoni | srednji do veliki (60 - 90 min) |

Korištenjem nezapaljivih ili teško zapaljivih materijala u gradnji i građevinskim konstrukcijama, te osiguranjem minimalnih razmaka između građevina, pridonosi se sprječavanju i usporavanju širenja eventualnih požara. Stoga kod izgradnje i rekonstrukcija građevina pozornost treba pridavati:

- osiguravanju dostatnih udaljenosti između građevina (min. 4 m),

- odvajanju prislonjenih građevina protupožarnim zidovima (vatrootpornosti min. 90 min),

- nadvišavanju protupožarnih zidova kod građevina s kosim krovnim konstrukcijama (min. 0,5 m ili završavanja krovova dvostranom konzolom duljine najmanje 1 m ispod krovnog pokrova iste vatrootpornosti),

- ugradnji odgovarajućih materijala (dostatnog stupnja otpornosti prema požaru) u fizičkoj strukturi građevina, a ovisno o prisutnim požarnim opterećenjima,

- sprječavanju okomitog širenja požara ugradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeta, istaka min. dužine 1,2 m).

- Etažnost građevina i pristupnosti prometnica i površina glede akcije evakuacije i gašenja

Obiteljske kuće unutar naselja Općine izvedene su u etaži prizemlja, odnosno prizemlja i kata s  ili  bez uređenog potkrovlja, te bez ili s izgrađenim podrumom. Gospodarski objekti izvedeni su u etaži prizemlja.

S obzirom na pretežitu izgrađenost (niža etažnost, manje površine građevina, kratki evakuacijski putevi), unutar građevina i u njihovom vanjskom okolišu omogućeni su preduvjeti samospašavanja  ljudstva,  te je manje očekivo nastupanje vatrogasnih postrojbi u intervencijama spašavanja.

Potrebe za ovakvim akcijama mogu rasti s razvojem industrije, izgradnjom višeetažnih stambenih i poslovnih objekata, te objekata druge namjene, u kojima se očekuje zadržavanje većeg broja ljudi, različite dobi i pokretljivosti.

Za osiguranje što uspješnijih akcija spašavanja osoba i gašenja požara, vatrogasnoj tehnici moraju se osiguravati odgovarajući vatrogasni pristupi do otvora na vanjskim pročeljima građevina (vatrogasni prilazi, površine za operativni rad vatrogasnih vozila). Kao pristupi građevinama na području Općine za potrebe vatrogasnih intervencija koriste se:

- površine kolnika javnih prometnica,

- površine kolnika pristupnih puteva do pojedinih građevina,

- ostale površine čija nosivost omogućuje prolaz te prihvat vatrogasnih vozila i tehnike.

Prilikom gradnje novih i u održavanju postojećih cestovnih prometnica, te u izgradnji odnosno rekonstrukciji postojećih građevinskih objekata mora se voditi računa da se za vatrogasna vozila predviđaju odgovarajući pristupi do građevina, a ovisno o njihovoj kategoriji i razvedenosti, konfiguraciji terena i izgrađenosti okoliša.

Do samih građevina unutar naselja vatrogasni pristupi trebaju se osiguravati u broju ovisno o vrsti građevine ili prostora i to:

| vrsta građevine / prostora | potreban broj vatrogasnih pristupa |
| --- | --- |
| - niska stambena izgradnja (prizemna, jednokatna) - kolektivno stanovanje - obostrano orijentirane stambene jedinice (s najviše četiri kata) | najmanje s jedne dulje strane građevine |
| - za javne skupove - za odgoj i obrazovanje - stambene kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama - stambene s više od četiri kata - u kojima se okuplja radi i boravi više od 100 osoba - bolnice, hoteli, industrijske, trgovačke, visoke građevine | najmanje s dvije dulje strane građevine |

Nosivost, širine, radijusi, dužine, udaljenosti i dr. karakteristike vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike, trebaju biti u skladu s propisanim uvjetima, odnosno:

| minimalne širine operativnih površina postavljenih paralelno s vanjskim zidovima građevine | za građevine visine do 40 m | 5,5 m |
| --- | --- | --- |
| minimalne dimenzije operativnih površina postavljenih okomito na vanjski zid građevine | širina | 5,5 m |
|  | duljina | 11 m |
| maksimalan razmak operativnih površina od podnožja građevine tj. vanjskih zidova građevine | za građevine visine do 16 m | 12 m |
|  | za građevine više od 16 m | 6 m |
| minimalna nosivost vatrogasnih pristupa | 100 kN |  |

| vodoravni radijusi zakretanja vatrogasnih prilaza (za građevine visine do 22 m) |  |  |
| --- | --- | --- |
| širina vatrogasnog prilaza | unutarnji radijus | vanjski radijus |
| 6,0 m | 5,0 m | 11,0 m |
| 5,5 m | 7,5 m | 13,0 m |
| 5,0 m | 10,0 m | 15,0 m |
| 4,5 m | 12,0 m | 16,5 m |
| 4,0 m | 16,5 m | 20,5 m |
| 3,5 m | 21,5 m | 25,0 m |
| 3,0 m | 37,0 m | 40,0 m |

Održavanju puteva na području Općine potrebno je pridavati pozornost tijekom čitave godine, kako bi se osigurali preduvjeti za što efikasnijim i bržim vatrogasnim intervencijama. Ovo je posebno važno tijekom zimskih razdoblja, kada se zbog snijega očekuju poteškoće u brdskim predjelima, gdje su prometnice uže, a uzduž istih nema izvedenih ugibališta. Na području stalne naseljenosti (građevinska područja), ne uočavaju se posebno nepristupačna mjesta za prilaz vatrogasnim vozilima, međutim poteškoće su moguće u prilazu područjima s vikendaškom izgradnjom zbog uskih i slabije utvrđenih puteva.

Svaki građevinski objekt mora osiguravati odgovarajuće evakuacijske puteve, za brzo napuštanje građevine u slučaju pojave požara. Puteve evakuacije čine kombinacije vodoravnih i okomitih komunikacija (hodnici, prolazi, stubišta, izlazi…), određenih dužina, širina, vatrootpornosti… Izgradnja samostojećih građevinskih objekata niske etažnosti (P, P+1) osigurava kratke puteve evakuacije, odnosno evakuacija i spašavanje iz istih manje je problematična.

Na građevinama gdje se zadržava veći broj osoba evakuacijskim putevima treba pridavati posebnu pozornost, kako u slučaju nastanka iznenadnih događaja ne bi došlo do ugrožavanja života osoba zatečenih unutar građevina. Stoga za sigurno i brzo napuštanje građevinskih objekata kod pojava iznenadnih događaja, treba u izgradnji obratiti pozornost (ako pojedinim propisima nije određeno drukčije) da:

- duljine puteva iz prostorija prizemlja građevina do sigurnog prostora iznose < 50 m,

- duljine puteva iz katnih prostorija građevina do sigurnog prostora iznose < 30 m,

- širine puteva iznose > 1 m, odnosno > 1,5 m za glavne hodnike,

- širine prolaza iznose > 0,7 m,

- širine stubišnih krakova iznose > 1,1 m,

- visine stuba iznose 13 - 19 cm,

- širine gazišta stuba iznose 26 - 36 cm,

- stubišta budu osigurana rukohvatima,

- putevi budu opremljeni sigurnosnom rasvjetom,

- osigurava se požarno sektoriranje između etaža građevine, i dr.

- Starost građevina i potencijalne opasnosti za izazivanje požara

Pretežita starost objekata na području Općine procijenjuje se daje do 50 godina. Starija gradnja uočava se u brdskim područjima Općine, gdje se susreću samostojeće kuće građene od drveta s oplatama od pruća i gline. Potencijalne opasnosti za izazivanje požara u kućanstvima, te građevinama poslovne, javne namjene predstavljaju prisutne aktivnosti, ugrađene instalacije i uređaji, prirodne nepogode, odnosno namjerne paljevine.

Obavljanje poslova na neprimjeren način ili nenamjenska uporaba sredstava rada i alata može rezultirati pojavama požara. Ovo se posebno može očekivati kod nesavjesne uporabe otvorene vatre, pušenja i odlaganja opušaka, rada sa zapaljivim kemikalijama, uporabe improviziranih električnih i plinskih instalacija i uređaja, spaljivanja korova ili drugog sličnog otpada na vanjskom prostoru, paljenja strništa poslije žetve, neprimjerenog odlaganja tvari sklonih samozapaljenju i sl.

Električne (i plinske) instalacije i na njih priključeni uređaji te dimovodne instalacije i ložišta mogu dovesti do požara kod nestručne izvedbe, neodržavanja, nepravilne uporabe, neprimjerenih mjera zaštite.

Motivi za podmetanje požara mogu biti raznoliki, kao i osobe koje potpaljuju. Među potencijalnim izazivačima požara mogu se naći djeca, psihički bolesne osobe, osobe pod utjecajem alkohola, osobe koje potpaljuju iz osvete, osobne mržnje ili koristi, osobe koje žele prikriti neko drugo kazneno djelo.

Od prirodnih uzroka do pojava požara mogu dovesti atmosferska pražnjenja, olujno nevrijeme, potres.

Savjesnom i odgovornom uporabom otvorene vatre, korištenjem instalacija i uređaja na ispravan način i u svrhu za koju su namjenjeni, povjeravanjem poslova izvođenja i održavanja instalacija i uređaja stručnim i ovlaštenim osobama, periodičnim kontrolama ispravnosti instalacija i uređaja, propisnim skladištenjem opasnih tvari, te tvari sklonih samozapaljenju, odnosno odgovarajućim zbrinjavanjem i odlaganjem otpada, uz primjenu građevinskih i tehničko-tehnoloških mjera, rizici od pojava požara mogu se značajno umanjiti, a posljedice od eventualno nastalih požara ublažiti

- Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanje građevina izvan industrijskih zona

U Općini trenutno nema definiranih industrijskih zona. Na objektima gospodarske namjene u svrhu sprečavanja širenja požara, posebno je naglašava potreba za:

- provedbom i održavanjem tehničkih mjera zaštite na ugrađenim instalacijama i uređajima,

- provedbom osnovnih mjera (postavljanje vatrogasnih aparata, ugradnja hidrantskih mreža) i dopunskih mjera zaštite od požara (ugradnja sustava automatske dojave, ugradnja stabilnih sustava za gašenje),

- požarnim sektoriranjem građevina,

- osiguranjem odgovarajućih udaljenosti između građevina,

- vatrogasnim pristupima (prilazima i operativnim površinama za vatrogasnu tehniku).

- Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za ostale građevine

Nema posebnih odstupanja u provedbi mjera protupožarne zaštite između pojedinih područja naseljenosti unutar Općine. Na području Općine najveća je zastupljenost građevinskih objekata za individualno stanovanje, a u njima posebnu pozornost potrebno je pridati:

- redovitom održavanju i ispravnosti električnih, plinskih, dimovodnih i drugih instalacija i uređaja,

- načinima odlaganja otpada, opušaka, šibica, pepela, te tvari sklonih samozapaljenju,

- mjestima i načinima spaljivanja biljnog i drugog kućnog otpada,

- načinima skladištenja i korištenja opasnih tvari (zapaljive tekućine, plinske boce i sl.),

- dostupnosti djeci izvora vatre (šibice, cigarete, žeravica, baklje, petarde),

- radnim postupcima kod kojih se oslobađaju iskre ili javlja otvoreni plamen (npr. zavarivanja, brušenja, rezanja i sl.).

Vlasnici odnosno korisnici građevina u zakonskoj su obvezi održavati u ispravnom stanju svoje instalacije, uređaje (električne, plinske, ventilacijske i dr.), dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje koji mogu biti uzrokom nastajanja i širenja požara, a putem organiziranih akcija (plakati, leci, brošure, tisak, lokalni radio) pučanstvo Općine treba upoznavati i s opasnostima te mjerama preventivnih djelovanja na građevinama i otvorenim prostorima u cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara.

- Izvorišta vode i hidrantske instalacije za gašenje požara

Prirodni vodotoci u Općini su zapušteni i pluvijalnog su karaktera, te njihovo korištenje u gašenjima eventualnih požara nije od većeg značaja. Drugih prirodnih vodnih akumulacija nema. Stoga je vodu za gašenje požara u vatrogasnim intervencijama prioritetno potrebno osiguravati hidrantskom mrežom, odnosno vatrogasnim vozilom.

Količine vode za gašenje požara u naseljima definiraju se s obzirom na broj stanovnika i računski broj istovremenih požara. U Općini Donja Voća trenutno živi manje od 5000 stanovnika, pa se računa s jednim istovremenim požarom i minimalno 10 1/s vode za gašenje koju treba osigurati hidrantskom mrežom.

Hidrantske mreže da bi bile od koristi u slučaju stvarnih potreba gašenja požara moraju biti izvedene sukladno važećim tehničkim propisima za hidrantske instalacije (npr. udaljenosti između hidranata ne bi smjele biti veće od 80 m, odnosno na područjima s pretežno stambenim objektima najviše do 150 m, razmještaj hidranata u prostoru trebao bi omogućavati na svakom objektu istovremeno gašenje s 2 hidranta, tlak u mreži ne bi smio biti niži od 2,5 bara...).

Za gašenje požara na građevinama industrijske namjene hidrantskim mrežama trebaju se osigurati slijedeće količine vode:

| stupanj otpornosti objekta prema požaru | kategorija tehnološkog procesa prema ugroženosti od požara | količina vode potrebna za jedan požar u l/s, ovisno o obujmu objekta koji se štiti u m |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 3000 | 3001 do 5000 | 5001 do 20000 | 20001 do 50000 | 50001 do 200000 | 200000 do 400000 | više od 400000 |
| V i IV | K4, K5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| V i IV | K1,K2, K3 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | - |
| III | K4, K5 | 10 | 10 | 15 | 25 | - | - | - |
| III | K3 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| I i II | K4 i K5 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| I i II | K3 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - |
| napomena: - prazna polja označavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi određene kategorije ugroženosti od požara - stupanj otpornosti objekta prema požaru utvrđuje se temeljem norme HRN UJ1.240 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kategorije tehnološkog procesa:

Kl - pogoni u kojima se upotrebljava materijal što se može zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, lako zapaljive tekućine s plamištem ispod 23 °C te plinovi i pare čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10% vol.

K2 - pogoni u kojima se radi s lako zapaljivim tekućinama plamišta između 23 °C i 100 °C i zapaljivim plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10% vol., pogoni u kojima se obrađuju krute zapaljive tvari, pri čemu se razvija eksplozivna prašina.

K3 - pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekućinama plamišta od 100 °C do 300 °C i krutim tvarima plamišta do 300 °C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti više od 500 osoba.

K4 - pogoni u kojima se radi s tekućinama plamišta iznad 300 °C, čvrstim tvarima plamišta iznad 300 °C i tvarima koje se prerađuju u zagrijanome, razmekšanome ili otopljenom stanju, pri čemu se oslobađa toplina praćena iskrama i plamenom, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti od 100 do 500 osoba.

K5 - pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i objekti koji mogu primiti od 20 do 100 ljudi.

Zbog upitne funkcionalnosti hidrantskih instalacija i hidranata u slučaju stvarnih potreba gašenja (međusobne udaljenosti, protoci, tlakovi, ispravnost, itd.) hidrantske mreže ne mogu biti isključivi oslonac u gašenju, a pogotovo ne u začetku vatrogasne intervencije kada je za sprečavanje daljnjeg širenja požara nužno u što kraćem vremenu nabaciti veće količine vode. Stoga je početne količine vode u gašenju nužno osiguravati vatrogasnim vozilima (navalno, autocisterna), a hidrante koristi u daljnjem tijeku intervencije, kao izvore za dopunu vatrogasnih vozila vodom, odnosno za opskrbu dodatnih mlazeva u gašenju uz vatrogasna vozila.

- Izvedene distributivne mreže energenata

Opskrba Općine električnom energijom obavlja se preko transformatorske stanice TS 110/20/10 kV Ivanec (izvan područje Općine) te 19 distributivnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV. Niskonaponska mreža naselja je zračna (goli vodiči, izolirani samonosivi kabeli), odnosno podzemna (kabeli).

Opasnosti od pojave požara na zračnoj električnoj mreži postoje u slučaju nepovoljnih meteo uvjeta, ako bi došlo do kidanja vodiča, međusobnog dodira vodiča ili dodira vodiča s dijelovima drugih građevina ili u slučaju rasta raslinja do vodiča pod naponom, kada može doći do električnih preskoka, luka ili iskrenja, dovoljne energije da izazove zapaljenje obližnjih gorivih tvari.

Rizik od pojava požara na električnim mrežama smanjuje se provedbom preventivnih mjera, a koje se odnose na:

- održavanje sigurnosnih razmaka između vodiča pod naponom,

- održavanje udaljenosti vodiča pod naponom od dijelova susjednih građevina,

- pravovremenu zamjenu oštećenih i dotrajalih izolatora,

- čišćenje trasa vodiča od raslinja, te šumskih koridora kojima prolaze dalekovodi,

- ispravno podešenje uređaja prenaponske i

- nadstrujne zaštite.

Na području Općine nema plinske distributivne mreže. Pojedina kućanstva kao energent koriste ukapljeni naftni plin (UNP), uskladišten u nadzemnim spremnicima, postavljenim u vlastitim dvorištima.

Opasnosti od pojava požara na ovim instalacijama prvenstveno postoje kod mehaničkih oštećenja mreže, spremnika, njihove dotrajalosti, odnosno nepravilne uporabe, kada bi zbog nekontroliranog ispuštanja plina moglo doći do njegovog kontakta s izvorima paljenja (npr. električna ili mehanička iskra, izvori visoke temperature, atmosfersko pražnjenje). Redovitim održavanjem u ispravnom stanju mjerno-regulacijskih i zapornih armatura, pravovremenom zamjenom istrošenih dijelova, te periodičkim kontrolama nepropusnosti plinske instalacije, te kontrolama spremnika (tlačne probe) smanjuju se rizici od pojava požara i eksplozija na ovim instalacijama i uređajima.

UNP ima miris po trulim jajima te u slučaju zamjećivanja ovog mirisa u zatvorenim prostorima (što upućuje na nekontrolirano ispuštanje/propuštanje plina) potrebno je:

- širom otvoriti vrata i prozore, te osigurati prirodno provjetravanje,

- ne koristiti otvoreni plamen, ne pušiti, ne koristiti električne sklopke, utičnice, uređaje,

- zatvoriti plinsku instalaciju, tj. dovod plina,

- hitno obavijestiti ovlašteni servis.

Kod nadzemnih spremnika UNP-a također je važno održavati sigurnosne udaljenosti u vanjskom prostoru od minimalno 3 m, od svih otvora stambenih objekata, javnog puta, granice susjednog zemljišta, skladišta zapaljivog materijala, kanalizacijskih otvora.

- Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim
 površinama

Područje Općine Donja Voća karakteriziraju gorski te brdski šumski pojasevi. Prevladavajuća šumska vegetacija u ovakvim šumama su različite jelove, smrekove, borove, ariševe i ostale crnogorične šume i šikare te različite termofilne šume, šikare i šibljaci listopadnih listača i četinjača. Prirodni uvjeti za nastanak požara u ovakvim vegetacijama umjereni su do veliki, odnosno prema Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara Hrvatskih šuma, državne šume u Općini odgovaraju III (umjerenom) stupnju opasnosti od požara.

Požar u ovakvim šumama nastaje zbog udara groma, ali se vatra rijetko proširuje, pa stradaju tek pojedinačna stabla ili grupe drveća. Stoga slučajno (iz nepažnje, nehata), odnosno namjerno potpaljivanje treba smatrati glavnim potencijalnim uzročnikom šumskih požara na području Općine.

Većinu požara u šumama (preko 90%) uzrokuje čovjek nekom svojom djelatnošću, dok vrlo mali broj otpada na druge uzroke, u pravilu požare uzrokovane atmosferskim pražnjenjem. Najviše požara uzrokovanih nehatom i nepažnjom nastaje zbog čovjekovog zanemarivanja ili podcjenjivanja opasnosti (npr. spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka cigareta ili šibica, vatre s ognjišta ili roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta smeća i sl.).

U državnim šumama s obzirom da se gospodari po načelima šumarske znanosti, mjerama zaštite od požara pridaje se značajna pozornost. Šumske površine se razvrstavaju po stupnjevima opasnosti od požara, sukladno mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara, za razliku od privatnih šuma gdje ovo razvrstavanje nije provedeno. U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, u državnim šumama provode se preventivno-uzgojni radovi i druge mjere koje su u funkciji zaštite od požara, kao što su:

- priprema staništa i uspostavljanje šumskog reda,

- njega sastojina,

- čišćenje sastojina,

- proreda sastojina,

- izrada i održavanje protupožarnih prosjeka i puteva,

- organiziranje motrilačko-dojavne službe šumarije.

U periodu ljetne požarne sezone od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine uspostavlja se motriteljsko-dojavna služba (prema potrebi ova se služba može uspostaviti i za druga razdoblja godine).

Osnovni zadatak motriteljsko-dojavne službe je motrenje i otkrivanje šumskog požara, dojava o požaru, te u slučaju potrebe pristupanje njegovom gašenju. Ovu službu sačinjavaju pomoćnici revirnika i čuvari šuma, te prema potrebi i drugi radnici koje odredi upavitelj šumarije. Motrenje terena se obavlja ophodarenjem - pješice, odnosno korištenjem osobnih ili službenih vozila.

Radnici u motriteljsko-dojavnoj službi su upoznati s pravilima motrenja i dojave u slučaju pojavljivanja šumskog požara. Kada radnik motriteljsko-dojavne službe nije u mogućnosti sam ugasiti požar, o požaru dojavljuje vatrogascima, policijskoj postaji, centru za zaštitu i spašavanje te šumariji.

Za potrebe gašenja početnog požara unutar gospodarske jedinice državnih šuma kojom gospodari, Šumarija Varaždin osigurava određena sredstva i opremu za gašenje požara (motorne pile, protupožarne aparate, naprtnjače za vodu, lopate, metlanice, sjekire, krčenke), te internu protupožarnu jedinicu sastavljenu od djelatnika šumarije, a koju aktivira upravitelj ili od njega ovlaštena osoba, sukladno potrebi i stanju na terenu nakon dojave o nastalom šumskom požaru.

Na području Općine prvenstveno treba očekivati pojave prizemnih šumskih požara, kod kojih gori suha trava, lišće, korov, grmlje, biljni otpad. Potrebe za angažmanom značajnijih snaga u ljudstvu i tehnici u gašenju šumskog požara očekive su u slučajevima proširenja požara, uslijed nepovoljnih meteo uvjeta, zakašnjele dojave, otežanog pristupa mjestu požara, pojava ovršnih požara itd. U takvim okolnostima mogu se javiti potrebe za angažiranjem i vatrogasnih snaga izvan Općine.

U svrhu zaštite šuma od požara zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume, te u trasama dalekovoda. Na udaljenosti većoj od 200 m od ruba šume paljenje vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih ostataka i drugog materijala može se dopustiti samo u vrijeme i na način propisan odlukom o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donosi Općina.

Požare na poljoprivrednim površinama može se očekivati uslijed nehata ili nepažnje pri:

- spaljivanju biljnog otpada,

- spaljivanju divljih odlagališta smeća uz poljoprivredne površine,

- spaljivanju strništa radi uništenja korova i nametnika,

- uporabi neispravnih poljoprivrednih strojeva.

Usporavanju širenja eventualno nastalih požara na poljoprivrednim zemljištima pridonosi sadnja različitih poljoprivrednih kultura, te rascjepkanost zemljišta u manje parcele. Veći rizici za pojavu i širenje požara na poljoprivrednim površinama postoje kod zapuštenih i neobrađenih poljoprivrednih površina, bez uređenih međa (visoka trava, korov...). Strnim usijevima najveća opasnost od požara prijeti u fazi njihovog sazrijevanja, odnosno u toku žetve i vršidbe, te u tim razdobljima treba izbjegavati aktivnosti koje mogu potencirati nastanak požara (npr. korištenje otvorene vatre, korištenje neispravne poljoprivredne mehanizacije...). U slučaju potreba dopunjavanja poljoprivrednih strojeva gorivom na mjestima pretakanja predlaže se osigurati vatrogasno dežurstvo, a također za razdoblja povećane opasnosti od požara predlaže se osiguravati u pripravnosti i sredstva za početno gašenje požara (kanistre s vodom, vatrogasne aparate, metlanice i sl.).

- Uzroci nastajanja i širenja požara na već evidentiranim požarima tijekom zadnjih deset godina

Tijekom posljednjih 10 godina na području Općine, prema evidenciji DVD-a Donja Voća odnosno Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, zabilježeno je 58 požara, od čega 29 % požara građevina, 68 % požara raslinja i 3 % požara prometnih sredstava.

Od uzroka požara najčešće se javlja toplinska energija, električna energija te kemijska i mehanička energija. Po načinu izazivanja prisutno je namjerno izazivanje, izazivanje požara iz nehata - nepažnje, zatim dječja igra i prirodna pojava.

Primjeri požara uzrokovanih paljenjem korova i drugih poljodjelskih aktivnosti ukazuju na povišen rizik od požara u okolici obrađenog zemljišta te manjim dijelom uslijed kućnih aktivnosti (loženja radi grijanja, kuhanja ili aktivnosti vezanih za uporabu plina, zapaljivih tekućina, iskrećeg alata).

- Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba

U Općini se mogu očekivati pojave požara razreda A - krutih gorivih tvari (u stambenim građevinama i na otvorenom prostoru), te rjeđe razreda B - zapaljivih tekućina i C - zapaljivog plina. U stambenim i poslovnim objektima u pravilu nalaze se gorive tvari kao što su: papir, drvo, tkanina, plastika i njima slični materijali, a od zapaljivih tekućina benzin i diesel gorivo u cestovnim vozilima, odnosno poljoprivrednoj mehanizaciji. U pojedinim građevinama prisutne su instalacije plina UNP. Na požarima otvorenog prostora mogu se očekivati gorive tvari kao što su: drvo, suho lišće, suha trava, koje pripadaju razredu požara A.

Iz dosadašnje analize vidljivo je da se područje Općine, uz ispunjenje određenih preduvjeta, može tretirati jedinstvenim požarnim područjem, odnosno područjem odgovornosti jedne središnje dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Zakonom o vatrogastvu propisano je da na području jedinice lokalne samouprave mora djelovati najmanje jedna vatrogasna postrojba ustrojena kao središnja postrojba ili društvo.

Potreban broj vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara građevina pretežitog tipa izgrađenosti na području Općine, odnosno za gašenje požara vanjskog prostora - šume, procijenjen je za slučaj izbora DVD Donja Voća kao središnjeg vatrogasnog društva u Općini, te uzimanjem u izračunima određenih pretpostavljenih vrijednosti kao realnih ulaznih parametara.

Pod malim požarima podrazumjevaju se požari male količine gorivog materijala (pojedini predmeti ili njihovi materijali). Budući da su to uglavnom požari u početnoj fazi razvoja, gašenje je moguće postići priručnim sredstvima, ručnim aparatima za početno gašenje požara ili jednim C mlazom vode.

U požarima srednje veličine plamenom je zahvaćena veća količina gorivog materijala, pa je u gašenju potrebno koristiti dva do tri C mlaza vode, što iziskuje angažman više gasitelja, vremena, sredstava za gašenje i tehnike. U ovu kategoriju ulaze i požari na otvorenom prostoru koji su ograničeni na određenu površinu.

U velike požare ubrajaju se oni za čije gašenje je potrebno više od tri C mlaza vode. Ovdje se svrstavaju požari jednog ili više stambenih objekata. Na otvorenom prostoru to su požari koji zahvaćaju površine s većom količinom gorive tvari. U gašenju je ponekad potrebno angažirati više vatrogasnih postrojbi, pripadnike vojske, civilne zaštite, zračne snage.

Mlazovi vode koriste se ovisno o situaciji, a u cilju štednje vode i izazivanja što manjih šteta. Za C mlaz uzima se da pokriva frontu požara od 10 do 20 m i površinu 100 do 150 m2.

S obzirom na vrstu mlaza, raspršeni mlaz ima veću iskoristivost (do 30%) u odnosu na puni  mlaz  (iskoristivost do 10%), pa u gašenju rapršenom mlazu treba davati prednost kad je to moguće, jer su i posljedične štete koje za sobom ostavlja manje. Stoga će se za potrebe analize pretpostaviti gašenje požara uporabom C raspršenog mlaza.

Analiza potrebnih vatrogasnih snaga u gašenju pretpostavljenih požara građevina i otvorenih prostora na području Općine

Potrebne vatrogasne snage analizirane su za pretpostavku pojava slijedećih događaja:

- požar stambene građevine P, P+1, s potkrovljem,

- gašenje požara uporabom hidrantske mreže (neovisno o veličini i vatrootpornosti objekta),

- požar otvorenog prostora (šuma, poljoprivredna površina).

Analiza je provedena za slučaj intervencija na požare DVD-a Donja Voća, uz pretpostavljene slijedeće ulazne parametre:

- požar stambene građevine P ili P+1, s potkrovljem

| ulazni podaci |  |
| --- | --- |
| Zapaljiva tvar | potkrovlje /krovište stambene građevine, površine cca (A0) ~ 100 m2 |
| Prostor koji gori | goriva masa unutar konstrukcije i stambenog prostora |
| Otpornost konstrukcija na požar | 1/2 sata |
| Kalorična moć (donja) = q | 16 MJ/kg |
| Sredstvo za gašenje požara | voda |
| Vrijeme od nastanka do uočavanja požara = t1 | 5 min |
| Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t2 | 5 min |
| Vrijeme dolaska postrojbe na požarište = t3 | 10 min |
| Vrijeme pripreme opreme za gašenje = t4 | 2 min |
| Brzina linijskog širenja požara = vL | 1,0 m/min |
| Brzina izgaranja gorive tvari = vI | 1,11 kg/m2min |

| rezultati izračuna |  |
| --- | --- |
| Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: t = t1 + t2 + t3 + t4 | 22 min |
| Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: r = t * vL | 22 m |
| Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: A = r2 * 3,14 (A < A0) | 100 m2 |
| Masa koja sagorjeva u t-toj minuti: m = A * vI | 111 kg |
| Količina oslobođene energije u t-toj minuti: Qt = m * q | 1776 MJ/min |
| Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): qv30% | 0,66 MJ/kg |
| Potrebna količina vode za gašenje: Vvoda = Q / qv30% | ~ 2700 l |
| Kapacitet mlaznica u gašenju (C mlaz): qm | 200 l/min |
| Potreban broj mlazova: n | 2 |

| Iskoristivost punog mlaza vode (10%): qv10% | 0,22 MJ/kg |
| --- | --- |
| Potrebna količina vode za gašenje: Vvoda = Q / qv10% | ~ 8080 l |
| Kapacitet mlaznica u gašenju (C mlaz): qm | 200 l/min |
| Potreban broj mlazova: n | 2 |

U gašenju pretpostavljenog požara uporabom raspršenog mlaza mlaznica navedenog kapaciteta, na neposrednom gašenju trebalo bi osigurati minimalno 2 C mlaza, te minimalno 2700 l vode na kotačima. U tom bi slučaju gašenje požara uz optimalno korištenje mlazeva trajalo 6,75 minuta (t22 = 2700/400), odnosno do završetka gašenja požara proteklo bi 28 minuta i 45 sekundi.

U gašenju pretpostavljenog požara uporabom punog mlaza mlaznica navedenog kapaciteta, na neposrednom gašenju trebalo bi osigurati minimalno 2 C mlaza, te minimalno 8800 l vode na kotačima. U tom bi slučaju gašenje požara uz optimalno korištenje mlazeva trajalo 20,2 minute (t22 = 8080/400), odnosno do završetka gašenja požara protekle bi 42 minute i 12 sekundi.

DVD Donja Voća trenutno raspolaže navalnim vozilom s 2500 1 vode, te manjim navalnim vozilom s 300 l vode. Radi se o jedinoj vatrogasnoj postrojbi na području općine te je stoga gornji izračun kreiran s pretpostavkom samostalnog gašenja požara. U slučaju složenijih požara, voditelj intervencije temeljem vlastite procjene stanja na mjestu dođagaja, a u skladu s planskom dokumentacijom, može zatražiti dodatno uključivanje vatrogasnih postrojbi iz susjednih gradova i općina, prije svega zbog većih količina “vode na kotačima”.

U intervenciji u kojoj sudjeluje samostalno DVD Donja Voća bi tako trebalo angažirati:

- 4 vatrogasca na gašenju (svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca - gasitelja),

- 2 vozača-strojara vatrogasnih vozila koji upravljaju s radom motora i tehnikom za gašenje i ne sudjeluju u neposrednom gašenju,

- 1 zapovjednika intervencije.

Ako bi se požar gasio punim mlazom u intervenciji bi trebalo osigurati puno veće količine vode (preko 8000 1 vode).

Kod razvijenog požara, kada bi bile potrebne veće količine vode za gašenje od onih koje osiguravaju postojeća vatrogasna vozila, prije utroška raspoložive količine vode treba osigurati dopunjavanje vozila vodom iz hidrantske mreže (u vremenu do cca 5 min).

Za to nužno je:

- imati razvijenu hidrantsku mrežu, izvedenu sukladno propisima, tj. hidrante postavljene međusobno na udaljenosti do 150 m (iznimno do 300 m u djelovima naselja sa samostojećim obiteljskim kućama),

- osigurati dodatan broj vatrogasaca za polaganje vodne pruge od vatrogasnog vozila do hidranta (za nepovoljniji slučaj udaljenosti vozila od hidranta).

Za ovaj način gašenja (uz dopunjavanje vatrogasnog vozila vodom iz hidrantske mreže) u vatrogasnoj intervenciji minimalno bi trebalo osigurati 9 vatrogasaca:

- 4 vatrogasaca na gašenju /uporabom raspršenog mlaza (svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca - gasitelja),

- 2 vozača-strojara vatrogasnog vozila koji upravlja s radom motora i tehnikom za gašenje i ne sudjeluje u neposrednom gašenju,

- 2 vatrogasca na osiguranju vodne pruge od hidranta do vatrogasnog vozila,

- 1 zapovjednika intervencije.

- gašenje požara uporabom hidrantske mreže

| ulazni podaci |  |
| --- | --- |
| Broj stanovnika unutar najvećeg naselja Općine | < 5000 |
| Računski broj istovremenih požara | 1 |
| Potrebne količine vode po 1 požaru neovisno od vatrootpornosti objekta | 10 l/s |
| Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju | 150 - 200 l/min |

| rezultati izračuna |  |
| --- | --- |
| Potreban broj „C mlazeva“ za osiguranje minimalno potrebnih količina vode od 10 l/s (ostala naselja) | 10 l/s * 60 s / 150-200 l/min ~ 3 – 4 |

Uzimajući kriterij 2 gasitelja po mlaznici, minimalan broj vatrogasaca koji bi trebalo osigurati u neposrednom gašenju požara objekata unutar naselja uporabom hidrantske mreže iznosio bi 6 do 8 vatrogasaca.

U vatrogasnoj intervenciji trebalo bi osigurati najmanje 7 do 9 vatrogasaca:

- 6 do 8 vatrogasaca na neposrednom gašenju (od čega je 1 vozač kombi vozila za prijevoz vatrogasaca i opreme),

- 1 zapovjednika intervencije.

DVD raspolaže s dva kombi vozila (prijevoz 8+1 osoba).

- Požar na otvorenom prostoru (šume, šikara)

| ulazni podaci |  |
| --- | --- |
| Vrsta gorive tvari | trava, paprat, korov, stabla listača (debljine preko 7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm) |
| Otpornost goriva gašenju požara | srednja (III stupanj opasnosti šuma od požara) |
| Jačina vjetra | umjeren |
| Vrsta požara | prizemni |
| Brzina širenja požara u pravcu = v | do 240 m/h |
| Vrijeme od dojave do početka gašenja = t | ~ 45 min |
| Dužina požarne linije po gasitelju na sat za predviđenu klasu otpornosti goriva gašenju = L | 36 – 48 m |

| rezultati izračuna |  |
| --- | --- |
| Dijametar požara na početku gašenja: d = t * v / 60 | ~ 180 m |
| Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja: P = 1,5 * d * π | ~ 850 m |
| Potreban broj vatrogasaca: N = P / L | 18 – 24 |

Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnijeg uočavanja, odnosno dojave požara te duljih vremena do početka gašenja zbog otežanih pristupa požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca. U gašenju šumskih požara angažiraju se sve raspoložive vatrogasne snage u Općini, a prema potrebi i izvan Općine.

Ukupne vatrogasne snage unutar Općine trenutno broje 35 operativnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj s obzirom na provedeni izračun.

Napomena: U slučaju pojava nadzemnih požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima treba se suprotstavljati neizravno: ovlaživanjem šumskih površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, odnosno u gašenju angažirati zračne snage (avioni, helikopteri).

- sažetak

Uspješnost akcija gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova uočavanja i dojave, vremenu odziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojavi, prisutnom broju vatrogasaca na intervenciji, tehničkoj opremljenosti postrojbe, obučenosti vatrogasaca za izvršenje konkretnog zadatka, itd.

Provedena analiza okvirna je procjena minimalnih potreba u vatrogasnim snagama i tehnici, za pretpostavljene ulazne parametre, što ne isključuje mogućnost i za većim potrebama u ljudstvu i tehnici kod pojava proširenih požara (velike građevine, zakašnjela dojava, nepovoljni meteo uvjeti ili druge nepredvidive okolnosti razvoja požara).

Veći požari, odnosno požari duljeg trajanja zahtjevaju dopunjavanje vatrogasnog vozila vodom. U tom smislu na područjima naseljenosti nužno je postojanje kvalitetnih hidrantskih mreža. Na područjima naseljenosti bez izvedene vodovodne (hidrantske) mreže bilo bi potrebno osigurati spremnike (cisterne) protupožarne vode (prijedlog kapaciteti minimalno: 10 m3). Izvan područja naseljenosti voda za gašenje osigurava se prvenstveno vatrogasnim vozilima (voda na kotačima), odnosno ako u blizini postoje prirodni izvori (vodne akumulacije, vodotoci i sl.) vodu do požarišta može se osiguravati i relejnom dobavom (vatrogasnim pumpama i cijevima).

Važno je napomenuti da središnje vatrogasno društvo mora osigurati dolazak do mjesta požara u vremenu do 15 minuta po zaprimljenoj dojavi. Ako se računa s pretpostavkom daje dobrovoljnom vatrogasnom društvu za izlazak na intervenciju potrebno najmanje 5 minuta, proizlazi da preostalo vrijeme ostaje DVD-u za put do požarišta. Stoje odziv na intervenciju duži, ostaje i kraće vrijeme za put do mjesta požara. Kašnjenja u gašenju požara za posljedicu imaju njegovo proširenje, potrebu za angažiranjem većeg broja vatrogasaca i tehnike u gašenju, te veću materijalnu štetu. Štete koje za sobom ostavlja požar približno eksponencijalno rastu s vremenom, što znači da će početak gašenja u mnogome utjecati i na konačnu visinu štete.

Slika 3. – Međuovisnost početka gašenja požara i konačne visine štete nastale istim požarom

Vrijeme otkrivanja požara na građevini može se skratiti ugradnjom tehničkih sustava automatske dojave požara, odnosno stalnim fizičkim nadzorom unutarnjih prostora građevine. Dolazak vatrogasaca na mjesto požara skraćuje se pravovremenim odzivom vatrogasaca na intervenciju i brzim dolaskom do požarišta, na što uvelike utječe obučenost i motiviranost vatrogasaca, te kvaliteta cestovnih prometnica. Za što brži početak gašenja od bitnog je značaja i osiguranje odgovarajućih vatrogasnih prilaza, te površina za operativni rad na mjestu intervencije.

Zakašnjele dojave, te kašnjenje vatrogasaca do mjesta požara u konačnici mogu rezultirati i potrebom za ustrojavanjem više DVD-a u središnja društva na području jedinice lokalne samouprave. Stoga je važno pridavanje pozornosti ranom otkrivanju požara i skraćivanju vremena dolaska vatrogasaca na požarište, kroz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara.

Iz provedene analize pretpostavljenih požara građevina pretežite izgrađenosti proizlazi da bi na neposrednom gašenju raspršenim mlazom trebalo angažirati minimalno od 4 do 9 vatrogasaca - gasitelja, vozača vatrogasnog vozila,te zapovjednika intervencije, što daje brojku od minimalno 12 vatrogasaca.

Postojeća jedina vatrogasna postrojba u Općini je dobrovoljna, bez dežurstva, te odziv na intervenciju može biti uvjetovan trenutnim okolnostima (npr. izbivanjem pojedinih pripadnika postrojbe iz mjesta stanovanja zbog radnih obveza, godišnjeg odmora, drugih privatnih razloga...). Da bi se osigurala interventnost DVD-a i u ovim okolnostima, potrebno je osigurati i odgovarajuću pričuvu u ljudstvu, tako da operativni sastav DVD-a ne smije brojati manje od 20 operativnih vatrogasaca, a što je i minimum propisan za društvo koje se planom zaštite od požara JLS utvrđuje kao središnje (trenutno je u operativnom sastavu DVD-a Donja Voća 35 operativnih vatrogasaca, što je zadovoljavajući broj).

Na interventnost središnjeg društva utječe i opremljenost odgovarajućim vozilima, vatrogasnom opremom, te sredstvima za gašenje. DVD Donja Voća trenutno raspolaže vodom na kotačima od 2800 litara, što se procjenjuje minimalnim potrebama u gašenju pretpostavljenih požara građevina pretežitog tipa izgrađenosti. Za razvijene požare građevina treba računati s većim količinama vode koje treba osiguravati dopunjavanjem vatrogasnih vozila. U tom smislu važno je imati kvalitetne i razvijene hidrantske mreže (s potrebnim tlakovima, količinama vode i dovoljnim brojem nadzemnih hidranata) na ukupnom građevinskom području Općine.

Na područjima naseljenosti gdje nema izvedene vodovodne (hidrantske) mreže vodu za gašenje potrebno je osiguravati vatrogasnim vozilima, odnosno izgradnjom spremnika (cisterni) protupožarne vode.

U gašenju požara šuma računa se s kasnijom dojavom i većim proširenjem požara, pa u gašenje ovih požara, a naročito kod izrazito nepovoljnijih okolnosti razvoja požara, treba računati i na ispomoć vatrogasnih postrojbi izvan Općine, prvenstveno susjednih gradova i općina.

- PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU

U ovom poglavlju predlažu se organizacijske i tehničke mjere obzirom na trenutno stanje protupožarne zaštite za područje općine, polazeći od stvarnih potreba te mjerila i kriterija za ustroj vatrogasnih snaga.

- Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi

a) opremanje središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva

- Prema članku 12. Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (S.L. 30/91, N.N. 53/91), na području Općine Donja Voća s obzirom na broj stanovnika računa se s jednim istovremenim požarom u tri uzastopna sata. Sukladno izračunima o potrebnom broju vatrogasaca i obvezama koje proizlaze iz važećih propisa, na području Općine mora djelovati najmanje jedna dobrovoljna vatrogasna postrojba, ustrojena kao središnje društvo, koje se utvrđuje planom zaštite od požara Općine.

U ovu svrhu treba zadržati ustroj postojećeg središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, odnosno DVD-a Donja Voća  te ga opremiti odgovarajućom tehničkom opremom i sredstvima, a stalni operativni sastav ove postrojbe minimalno mora brojiti 20 vatrogasaca.

- Minimalna tehnička opremljenost središnjeg DVD-a treba biti usklađena s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), kao za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu koja se utvrđuje planom zaštite od požara za općinu s pretežno seoskim naseljima, koja propisuje sljedeće:

- Minimalni broj i vrsta vatrogasnih vozila (članak 37.):

- autocisterna ____________________________________________________ kom 1

- vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom

pumpom (kombi vozilo) __________________________________________ kom 1

Napomena:

Umjesto autocisterne DVD Donja Voća posjeduje dva navalna vozila (veće - kapaciteta 2500 l vode, te manje - kapaciteta 200 l vode).

Zadržavanjem postojećeg voznog parka DVD-a te osiguranjem propisane hidrantske mreže na ukupnom području naseljenosti, DVD se predlaže opremiti i dodatnim tlačnim cijevima za osiguravanje vodne pruge od hidranta do vatrogasnog vozila (minimalno 150 m cijevi od 75 mm).

b)	Minimalna potrebna opremljenost vatrogasnih vozila (članak 38.):

| minimalna oprema i sredstva za autocisternu | količina |
| --- | --- |
| lopata pobirača | 1 |
| mlaznica dubinska „koplje“ | 1 |
| mlaznica univerzalna Ø 52 mm | 2 |
| mlaznica univerzalna Ø 75 mm | 1 |
| ručni aparat za gašenje požara prahom „S-9“ | 1 |
| ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom „CO2-5“ | 1 |
| ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) | 1 |
| metlanica | 2 |
| uže penjačko | 2 |
| ručna akumulatorska svjetiljka u „S“ izvedbi | 2 |
| pijuk i sjekira | 1 |
| radiostanica prijenosna i radiostanica ugradbena | po 1 |
| oprema za dobavu vode iz izvora vode (5 x cijev usisna Ø 110 mm, 2 x ključ za cijevi, sitka usisna Ø 110 mm, 2 x uže za usisne cijevi) - komplet | 1 |
| oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (hidrantski nastavak, ključ za nadzemni i podzemni hidrant, natikač za hidrant) - komplet | 1 |
| vatrogasna armatura i tlačne cijevi (7 x cijev tlačna Ø 52 mm, 5 x cijev tlačna Ø 75 mm, 2 x povezica za cijev, prijelaznica Ø 110/75 mm, 2 x prijelaznica Ø 75/52 mm, razdjelnica trodjelna, sakupljač 2 x 75/110 mm, ublaživač reakcije mlaza) - komplet | 1 |
| minimalna oprema i sredstva za navalno vozilo | količina |
| električna kružna pila | 1 |
| komplet za pružanje prve pomoći | 1 |
| ljestva rastegača | 1 |
| mlaznica univerzalna Ø 52 mm |  |
| mlaznica univerzalna Ø 75 mm | 1 |
| nosila sklopiva | 1 |
| prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kW | 1 |
| produžni kabel za el. struju duljine 25 m, 220 V | 1 |
| radiostanica prijenosna | 1 |
| radiostanica ugradbena | 1 |
| reflektor (na vozilu) | 1 |
| ručna akumulatorska svjetiljka u „S“ izvedbi | 2 |
| ručni aparat za gašenje požara prahom „S-9“ i „CO2- 5“ | po 1 |
| ručni aparat za gašenje požara vodenom i zračnom pjenom (brentača) | 1 |
| uže penjačko | 2 |
| ventil za ograničenje tlaka | 1 |
| zaštitne rukavice - kožne i gumirane | 2 para |
| oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5 x cijev usisna Ø 110 mm, 2 x ključ za cijevi, sitka usisna Ø 110 mm, 2 x uže za usisne cijevi) - komplet | 1 |
| oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (hidrantski nastavak, ključ za nadzemni i podzemni hidrant, natikač za hidrant) - komplet | 1 |
| vatrogasna armatura i tlačne cijevi (7 x cijev tlačna Ø 52 mm, 5 x cijev tlačna Ø 75 mm, 2 x povezica za cijev, prijelaznica 110/75 mm, 2 x prijelaznica (Ø 75/52 mm, razdjelnica trodjelna, sakupljač 2 x 75/110 mm, ublaživač reakcije mlaza) - komplet | 1 |
| oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (1 x cijev za međumješalicu, l x međumješalica, l x mlaznica za srednje tešku pjenu, l x mlaznica za tešku pjenu, 5 x posuda s pjenilom) | 1 |
| oprema za zaštitu organa za disanje (2 x izolacijski aparat, 2 x pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate) | 1 |
| razvalni alat i oprema (10 x željezna kuka, 1 x žica za namotaj, l x škare za željezo, 30 x čavli, 2 x čekić, 10 x čepovi za zatvaranje vode i plina, 1 x bat drveni, l x dijeto za drvo, l x dubač za beton, l x kliješta stolarska,1 x kliješta švedska, l x ključ francuski, l x metar, 2 x mulda za šutu, 2 x odvijači različiti, 1 x pila za željezo, 1 x pila za rupe, 2 x poluga, l x poluga S za vađenje čavla, l x probijač za željezo, l x sjekač za željezo, l x sjekira, l x strugalica za drvo, l x strugalica za željezo, 1 x svrdlo pužasto) | 1 |
| električarski alat - (l x ispitivač za struju, l x kombinirana kliješta, l x naočale-zaštitne, l x odvijač, l x zaštitne gumene rukavice, l x traka za izoliranje) komplet | 1 |
| alat (čakija, lopata pobirača i riljača, pijuk obični, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira šumska, kosiri) - komplet | 1 |

| minimalna oprema i sredstva za kombi vozilo | količina |
| --- | --- |
| komplet za pružanje prve pomoći | 1 |
| mlaznica univerzalna Ø 75 mm | po 1 |
| cijev tlačna Ø 52 mm i 75 mm | 6 i 3 |
| ručni aparat za gašenje požara prahom „S-9“ | 1 |
| ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom „CO2-5“ | 1 |
| ručni aparat za gašenje vodom i zračnom pjenom (brentača) | 1 |
| metlanica | 2 |
| ljestva kukača i ljestva prišlanjača | po 1 |
| uže čelično za vuču s ušicom | 1 |
| uže penjačko | 2 |
| dizalica 8t | 2 |
| rukavice zaštitne kožne - pari | 2 |
| ručna akumulatorska svjetiljka u „S“ izvedbi | 2 |
| pijuk i vile za sijeno | po 1 |
| radiostanica prijenosna | 2 |
| oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (hidrantski nastavak, ključ za nadzemni i podzemni hidrant, natikač za hidrant) - komplet | 1 |
| povezica za cijev | 2 |
| prijelaznica Ø 75/52 mm | 2 |
| razdjelnica trodjelna | 1 |
| oprema za gašenje čađe u dimnjaku (ključ, ogledalo, žica i strugač za dimnjak; lanac s kuglom; 2 x lopatica i mulda za čađu; zaštitne rukavice) - komplet | 1 |
| razvalni alat i oprema (10 x željezna kuka, namotaj žice za vezanje, škare za lim, čavli razni, 2 x čekić, bat, 10 x čep za vodu i plin, dubač za beton, kliješta „švedska“ i stolarska, ključ francuski, metar, 2 x mulda za šutu, 2 x odvijač, pila, probijač, sjekač i strugalica za željezo, sjekira, dlijeto i strugalica za drvo, pila za rupe, 2 x poluga, poluga „S“, svrdlo pužasto) - komplet | 1 |
| električarski alat i oprema (ispitivač napona, kliješta kombinirana izolirana, naočale zaštitne, odvijač, zaštitne rukavice gumirane, izolir-traka) - komplet | 1 |
| alat (čakija, lopata pobirača i riljača, pijuk obični, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira šumska, kosiri) - komplet | 1 |

c)  Minimum potrebne tehničke opreme i sredstava u skladištu (članak 39.):

| minimalna oprema u vatrogasnom spremištu | količina |
| --- | --- |
| cijev tlačna Ø 52 mm i Ø 75 mm | po 12 |
| prijelaznica Ø 75/52 mm | 4 |
| mlaznica univerzalna Ø 52 mm | 2 |
| mlaznica univerzalna Ø 75 mm | 1 |
| razdjelnica trodjelna | 1 |
| ručni aparat za gašenje požara prahom „S-9“ | 2 |
| ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom „CO2-5“ | 1 |
| međumješalica | 1 |
| potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kabelom | 1 |
| potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kabelom | 1 |
| punjač akumulatora prijenosne radiostanice i ručne svjetiljke | po 1 |
| ručna akumulatorska svjetiljka u „S“ izvedbi | 2 |
| plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolacijski aparat | 20 |
| povezica za cijev | 4 |
| posuda s pjenilom 20 1 | 3 |
| prijelaznica 110/75 mm | 1 |
| prijelaznica 75/ 52 mm | 2 |
| ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjače za vodu od 25 1) | 4 |
| ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) | 2 |
| metlanica | 4 |
| motorna pila | 1 |
| ljestva mornarska, prislanjača, kukača | po 1 |
| nosila sklopiva | 2 |
| uže penjačko | 2 |
| univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta | 1 |
| rukavice zaštitne gumirane i kožne - pari | po 5 |
| čizme gumene niske i visoke - pari | po 5 |
| alat (čakija, lopata pobirača i riljača, pijuk obični, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira šumska, kosiri) - komplet | 1 |

Napomene:

- opremljenost središnjeg DVD-a minimalno mora odgovarati popisu. Ostala tehnika DVD-a koja prelazi zahtjeve minimalnog opremanja prema navedenom Pravilniku kvalitetna je dopuna koju treba zadržati

- vatrogasna oprema mora biti atestirana za uporabu, a njena ispravnost periodički se mora provjeravati.

- Pripadnike središnjeg društva potrebno je opremiti zaštitnom opremom (koju zadužuje svaki vatrogasac), te drugom osobnom opremom (koju zadužuje vatrogasna postrojba, a po potrebi koriste je pojedini pripadnici vatrogasne postrojbe), sukladno Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi (N.N. 61/94):

osobnu zaštitnu opremu čini:

- bluza za zaštitu od toplinskog isijavanja,

- hlače za zaštitu od toplinskog isijavanja,

- kožne zaštitne čizme s ojačanom potplatom,

- rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja,

- zaštitna vatrogasna kaciga,

- zaštitna maska,

- zaštitni opasač tip „A“,

- pribor za zaštitni opasač;

drugu osobnu opremu čini:

- odijelo za zaštitu od visoke temperature,

- odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija,

- odijelo za zaštitu od kontaminacije,

- visoke gumene čizme s ojačanom potplatom,

- penjačko i radno uže,

- aparati za zaštitu dišnih organa (izolacijski, filtarski, cijevni),

- prijenosni eksplozimetar,

- osobni dozimetar,

- dozimetar za neposredno očitavanje,

- radiološki detektor,

- kemijski detektor,

- plinodetektor,

- pH metar,

- pribor za dekontaminaciju,

- akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi,

- radni kombinezon,

- kuta,

- zaštitne kožne rukavice,

- zaštitne gumene rukavice.

- Za učinkovito samostalno nastupanje u intervencijama gašenja požara na području Općine, središnji DVD treba osigurati izlaske na intervenciju u vremenu do najviše 5 minuta po zaprimljenoj dojavi, s vatrogascima u odgovarajućoj osobnoj zaštitnoj opremi.

- Operativno članstvo središnjeg DVD-a potrebno je permanentno stručno usavršavati i uvježbavati, te pomlađivati, kako bi se osigurao stalan zadovoljavajući stupanj interventnosti i operativnosti.

- Vatrogasna postrojba središnjeg DVD-a odnosno njezino kvalitetno djelovanje uvelike ovisi i o materijalno-tehničkim uvjetima u kojima ista djeluje. Postojeće veće navalno vozilo samo djelomično zadovoljava operativne potrebe Društva, stoga je potrebno planirati što skorije zanavljanje voznog parka sa spremnikom vode koji odgovara sadržaju ove Procjene, uz ostale karakteristike vozila koje odgovaraju reljefu i infrastrukturi na području Općine.

- Ostale organizacijske i tehničke mjere

- Unutar svih građevinskih zona definiranih Planom prostornog uređenja Općine potrebno je osigurati razvijenu hidrantsku mrežu s nadzemnim hidrantima, sukladno važećim propisima. S obzirom na trenutni broj stanovnika u Općini (manji od 5000) hidrantskom mrežom potrebno je osigurati minimalno 10 1/s vode za gašenje.

- Održavati stalnu funkcionalnost postojećih instaliranih hidranata (označenost, pristupačnost, ispravnost).

- Na područjima naseljenosti bez izgrađene vodovodne mreže, gdje se mreža ne planira graditi, predlaže se izgradnja spremnika (cisterni) protupožarne vode (kapaciteta minimalno 10 m3 vode).

- Za šume i šumska zemljišta koji su u vlasništvu privatnih šumoposjednika potrebno je sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, a što je dužnost i pravnih osoba koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima na području Općine (Pravilnik o zaštiti šuma od požara).

- Održavati stalnu prohodnost prometnica u pogledu minimalnih širina i nosivosti do svih područja naseljenosti, ii posebnu pozornost pridavati osiguranju vatrogasnih pristupa vanjskim prostorima i građevinama gdje se okuplja veći broj ljudi.

- Utvrđivati i održavati pojaseve uz prometniee (bankine, ugibališta, čišćenje od trave i korova).

- Promidžbenim aktivnostima (preko lokalnog tiska, radija, televizije, letaka, brošura, plakata) pučanstvo Općine opetovano informirati o opasnostima od pojava požara, mjerama koje jc potrebno poduzimati u svrhu sprečavanjanja njegova nastanka, te postupanju u slučaju požara.

- Voditi evidencije o požarima nastalim tijekom godine na području Općine (lokacija požara, vrijeme dolaska na intervenciju, opseg požara, angažirani broj vatrogasaca, vozila i druge tehnike, utrošena sredstva u gašenju po vrsti i količini itd.), a u svrhu budućeg planiranja mjera zaštite od požara na području Općine.

- Instalacije i uređaje, struje, plina, ventilacije, dimnjake i ložišta, kao i druge instalacije i uređaje koji mogu biti uzrokom nastajanja i širenja požara, vlasnici ili korisnici građevinskih objekata obvezni su održavati u ispravnom stanju.

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju određene gospodarske djelatnosti dužne su ovisno o razinama rizika koje proizlaze iz njihovih procesa rada održavati potreban stupanj protupožarne zaštite na svojim građevinama i vanjskim prostorima kroz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i drugih mjera zaštite.

- Općina je dužna:

- svake godine donijeti i razmotriti Izvješće o stanju zaštite od požara za prethodnu godinu (čl. 13. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10),

- svake godine donijeti i razmotriti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara (čl. 13. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10),

- najmanje jednom godišnje uskladiti Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima (čl. 13. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10),

- najmanje jednom u pet godina uskladiti Procjenu ugroženosti od požara Općine s novonastalim uvjetima (čl. 13. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10),

- donijeti Odluku o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za svoje područje (čl. 15. Zakona o zaštiti od požara, N.N. 92/10).

- ZAKLJUČAK

Vatrogasnu djelatnost na području Općine Donja Voća obavlja Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća, udruženo u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije, sa svrhom provedbe protupožarne preventive, gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, te pružanja tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim nesrećama.

Pravo je i obveza načelnika Općine skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. U tom smislu, ovom Procjenom ugroženosti od požara vatrogasnu djelatnost u Općini predlaže se organizirati, odnosno zadržati s dobrovoljnim vatrogasnim društvom DVD Donja Voća kao središnjim društvom.

Procjenom ugroženosti predložene mjere imaju za cilj podizanje postojeće razine zaštite od požara, a podaci o požarima proteklog desetogodišnjeg razdoblja pokazuju da su u Općini najzastupljeniji bili požari otvorenog prostora, uzrokovani nepažnjom pri spaljivanju biljnog korova, te požari uzrokovani kvarovima na električnim i dimovodnim instalacijama. Promidžbenim aktivnostima stoga je potrebno pučanstvo opetovano upozoravati na opasnosti od mogućih pojava požara te na mjere za njihovo sprečavanje. Veću pozornost također je potrebno pridavati čišćenju i održavanju vanjskih prostora od visoke trave i korova (okućnice, poljoprivredne površine, pojasevi uz prometnice).

Vatrogasnu djelatnost u Općini potrebno je permanentno nadograđivati i osuvremenjavati kroz stalno usavršavanje kadrova, jačanje operativnog sastava te opremanje DVD-a suvremenom tehničkom opremom, kako bi se što učinkovitije odgovorilo na eventualne požarne i druge potencijalne ugroze.

Temeljem procjene ugroženosti od požara jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti plan zaštite od požara za svoje područje.

- GRAFIČKI PRILOZI

Karta 1 - Općina Donja Voća - Požarno područje središnje vatrogasne postrojbe